## Práctica 1.

## Tabla de verdad de la puerta NAND

### Montar un circuito integrado 7400 en una protoboard. Éste contiene 4 puertas NAND de 2 entradas, tal y como muestra el diagrama de conexión de la figura.

### Comprobar la tabla de verdad de una puerta NAND aplicando los niveles lógicos en sus entradas y comprobando el valor de salida mediante un canal del osciloscopio.

Caso 10							Caso 11

Caso 01							Caso 00

## Curva de transferencia

### Obtener las curvas de transferencia de una puerta NAND 7400 y de una 74HC00.

NAND 7400 (TTL):

- Nivel lógico alto	5.03V

- Nivel lógico bajo	0.048V

| TTL |  |
| --- | --- |
| Vi ( multímetro) (V) | Vo (osciloscopio) (V) |
| 0.35 | 5.07 |
| 1.67 | 5.09 |
| 2.11 | 2.98 |
| 3.68 | 0.302 |
| 3.9 | 0.325 |
| 5 | 0.328 |
| 5.05 | 0.335 |

### 74HC00 (CMOS):

| CMOS |  |
| --- | --- |
| Vi ( multímetro) (V) | Vo (osciloscopio) (V) |
| 0.35 | 5.10 |
| 2.45 | 5.11 |
| 2.61 | 3.76 |
| 2.86 | 0.278 |
| 3.05 | 0.247 |
| 3.1 | 0.28 |
| 5.05 | 0.268 |

## 3. CÁLCULO DEL FAN-OUT

Nivel lógico alto:

IIHMAX=0.0051A

IOHMAX=12.799A

Nivel lógico bajo:

IILMAX=-0.6893A

IOLMAX=-35.324A

Fan-out H=IOHMAXIIHMAX=12.7990.0051=2509.607843

Fan-out L=IOLMAXIILMAX=-35.324-0.6893=51.24619179

## 4. Análisis de las salidas de Tres Estados

Salida habilitada

- Resistencia conectada a Vcc:

- Resistencia conectada a GND:

Salida deshabilitada. Alta impedancia.

- Resistencia conectada a GND 50mV

- Resistencia conectada a Vcc 5,26V

Caso

E2 = 1 y E1 =0					      E2 = 0 y E1 = 1

E2 = 1 y E1 = 1