# Práctica tema 4. Análisis de documento

## Objetivos

### Habituarse a trabajar con un documento oficial de un estándar

### Reconocer la estructura típica de un estándar

### Conocer el estándar más importante en redes de comunicación de datos

### Entender la motivación de como se ha desarrollado el modelo de capas

## Actividad

## Sobre el texto del estándar ISO/IEC 7498-1 / ITU-T X200:

### Estructura del documento del estándar :

### ¿Qué apartados tiene?

El estándar tiene 9 puntos principales (Más anexos):

- Objeto y campo de aplicación.

- Definiciones.

- Notación.

- Introducción a la interconexión de sistemas abiertos (OSI).

- Conceptos de una arquitectura estratificada.

- Introducción a las capas específicas de OSI.

- Descripción detallada de la arquitectura OSI resultante.

- Aspectos de gestión de OSI.

- Cumplimiento y coherencia con el presente modelo de referencia.

- Anexos

### ¿Cuáles serán generales de todos los estándares y cuales específicos de este?

Los apartados generales en cualquier estándar son el “Objeto y campo de aplicación”, “Definiciones”, “Notación”, “Cumplimiento y coherencia” y “Anexos”.

Los apartados específicos de este estándar son los que hablan sobre OSI, su arquitectura y sus capas.

### ¿Siguen algún orden los específicos?

Se puede ver que los puntos pasan desde lo general a lo más específico, desde los conceptos hasta la descripción detallada de la arquitectura.

### ¿Qué tipo de información se especifica en el "Prefacio" o preámbulo?

El prefacio describe qué es la UIT, quiénes participan en él (países, empresas y organizaciones) y cómo se aprueban las resoluciones.

### ¿Qué organizaciones han participado en el desarrollo de este estándar?

Han participado:

- UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones).

- ISO (Organización Internacional de Normalización).

- CEI/IEC (Comisión Electrotécnica Internacional).

### ¿Qué se indica en la introducción o resumen iniciales?

El resumen indica que el modelo sirve de base para coordinar la creación de normas de interconexión de sistemas y la compatibilidad entre ellas. También introduce el concepto de "transmisión sin conexión" y mejoras técnicas frente a versiones anteriores.

### ¿Qué se indica en el objeto y campo de aplicación?

Su finalidad es dar una base común para coordinar normas de interconexión y situar las existentes en una perspectiva global.  Aclara que no es una especificación para realizar sistemas, ni sirve para evaluar la conformidad de los mismos. Indica que se aplica principalmente a sistemas que incluyen terminales, computadores y sus dispositivos, además de los medios para transferir la información.

### ¿Por qué crees que todos los párrafos tienen un número de apartado?

Para hacer referencias cruzadas entre cláusulas.

### ¿Qué contiene el apartado definiciones de un estándar?

Indica que las definiciones figuran al principio de cada cláusula y subcláusula pertinente. Para facilitar la búsqueda, el Anexo B proporciona un índica alfabético de todas las definiciones del documento.

### ¿Y el apartado de notación?

Se establece el uso de la notación matemática relativa a (N) para identificar y relacionar capas. Define capa (N) para una capa específica, capa (N+1) para la capa superior siguiente, y capa (N-1) para la capa inferior.

### ¿Qué considera el estándar un sistema abierto? ¿Cuáles son las ventajas del modelo de interconexión propuesto?

Sistema abierto: representación dentro del modelo de los aspectos de un sistema real abierto que son pertinentes para OSI. A su vez, un sistema real abierto es aquel que cumple las normas OSI al comunicarse con otros sistemas.

Ventajas: el hecho de ser abierto no obliga a usar una tecnología o implementación concreta, sino que garantiza el soporte mutuo de normas. Posee flexibilidad para acomodar avances tecnológicos y expansión de demanda, permitiendo una transición paulatina de sistemas existentes hacia normas OSI.

### La cláusula 5 describe la arquitectura de capas. ¿Cuáles son los principios fundamentales con los que se construye? ¿Qué son los servicios que presta una capa a otra? ¿Y las unidades de información que se mencionan? ¿Cuáles son los modos de conexión?

El modelo se construye bajo el principio básico de la estratificación. Los principios fundamentales detallados en el documento son:

- Subsistemas verticales: Se considera que cada sistema abierto está compuesto lógicamente por un conjunto ordenado de subsistemas dispuestos de forma vertical.

- Definición de Capa: Los subsistemas que comparten un mismo rango forman colectivamente lo que se denomina una "capa (N)" del modelo de referencia.

- Entidades y Entidades pares: Un subsistema consta de una o varias entidades. Las entidades que se encuentran en una misma capa se denominan "entidades (N) pares".

- Interacción de subsistemas: Un subsistema en una jerarquía sólo interactúa directamente con los elementos de la división superior siguiente o de la inferior siguiente dentro de ese mismo sistema abierto.

Un servicio (N) se define como la capacidad que tiene una capa (y las capas que están por debajo de ella) para ofrecerse a las entidades de la capa superior siguiente. Este servicio se proporciona exactamente en la frontera o límite conceptual entre ambas capas. El lugar específico lógico donde una entidad ofrece estos servicios a la capa superior se denomina punto de acceso al servicio (SAP).

El estándar define con mucha precisión cómo se empaqueta y denomina la información :

- Información de control de protocolo (PCI): Es la información que las entidades de una misma capa intercambian entre sí para poder coordinar su funcionamiento conjunto.

- Datos de usuario (N): Son los datos reales que se transfieren entre entidades en nombre de las capas superiores a las que prestan servicio.

- Unidad de datos de protocolo (PDU): Es la unidad completa especificada en un protocolo; está formada por la información de control de protocolo (PCI) y, posiblemente, por los datos de usuario.

- Unidad de datos del servicio (SDU): Es una cantidad de información cuya identidad se mantiene intacta cuando se transfiere entre entidades de la capa superior, es decir, la capa inferior no la interpreta ni la modifica.

- Unidad de datos del servicio acelerada: Es una SDU de tamaño pequeño a la que se le da prioridad en la transferencia.

El estándar establece dos formas o modos principales para que las entidades se comuniquen:

- Transmisión en modo con conexión: Se basa en el establecimiento de una asociación (conexión) previa para la transferencia de datos entre dos o más entidades pares. Este modo obliga a que la comunicación se lleve a cabo en tres fases claramente distintas:

    - Establecimiento de la conexión.

    - Transferencia de los datos.

    - Liberación de la conexión.

- Transmisión en modo sin conexión: Consiste en la transmisión de una sola unidad de datos desde un punto de origen hacia uno o varios destinos sin tener que establecer una conexión. Permite a la entidad iniciar la transmisión de la unidad de datos en un único acceso al servicio, enviando toda la información de destino junta sin pasos previos.

### ¿Qué describe la cláusula 6? ¿Cuál es la motivación o como se determinaron las 7 capas del modelo OSI?

La cláusula 6 sirve como una "Introducción a las capas específicas de OSI". En ella, el documento establece explícitamente que el modelo de referencia contiene siete capas, enumera y da nombre a cada una de ellas, desde la más alta a la más baja: Aplicación (capa 7), Presentación (capa 6), Sesión (capa 5), Transporte (capa 4), Red (capa 3), Enlace de datos (capa 2) y Física (capa 1)y explica que la capa de aplicación está formada por las entidades que cooperan en el entorno OSI y que las capas más bajas son las encargadas de proporcionar los servicios para que dicha cooperación sea posible.

El estándar reconoce que puede ser difícil probar que una división específica sea la única o la mejor solución posible. Sin embargo, en la cláusula 6.2, establece un conjunto de principios de arquitectura muy lógicos y prácticos que justifican por qué se eligieron esas 7 capas. La decisión se basó en los siguientes criterios

Simplicidad: No crear demasiadas capas para no complicar la integración técnica del modelo, ubicando las fronteras justo donde la interacción entre capas sea mínima.

Lógica funcional: Agrupar las funciones similares en una misma capa y separar en capas distintas aquellas funciones que usan tecnologías diferentes o que requieren otro nivel de abstracción.

Independencia y evolución: Diseñar las capas de manera que se puedan rediseñar o actualizar internamente (por nuevos avances técnicos) sin afectar a las capas vecinas.

Utilidad práctica: Basar los cortes en la experiencia práctica previa y en los puntos donde sea útil crear una norma estandarizada.

### ¿Qué información hay en la cláusula 7? ¿Se corresponde con el contenido de las capas que has anotado al ver el vídeo?

La cláusula 7 contiene la descripción detallada de la arquitectura OSI resultante y de sus capas específicas. En concreto, para cada una de las siete capas, el estándar proporciona una descripción general de su finalidad , detalla los servicios que ofrece a la capa inmediata más alta y describe las funciones que realiza internamente, así como el uso que hace de los servicios proporcionados por la capa inmediata más baja.

### ¿Qué información hay en la cláusula 8?

La cláusula 8 proporciona la descripción de los aspectos de gestión de la interconexión de sistemas abiertos (OSI) , reconociendo la necesidad de iniciar, terminar y supervisar actividades, así como de tratar condiciones anormales para garantizar un funcionamiento armonioso. En ella se explican los conceptos fundamentales y se determinan tres categorías principales de actividades: la gestión de aplicación, la gestión de sistemas y la gestión de capa. Finalmente, este apartado establece los principios para ubicar estas funciones de gestión dentro del modelo de referencia, indicando que se permite tanto su centralización como su descentralización.

### ¿Qué se indica en la cláusula 9? ¿Deberán llevar todos los estándares una cláusula como esta? ¿Por qué es importante en este caso?

La cláusula 9 establece los requisitos de cumplimiento y coherencia con el modelo de referencia básico OSI. En ella se indica que cualquier otra norma, arquitectura, definición de servicio o especificación de protocolo que amplíe o detalle funciones OSI debe ajustarse estrictamente a este modelo base.

En cuanto a si todos los estándares deben llevar una cláusula de este tipo, el documento determina que sí: exige que las normas derivadas incluyan una declaración formal y explícita en la que aseguren que siguen los principios arquitectónicos y utilizan los mismos conceptos y terminología del modelo OSI.

Esto es de vital importancia porque el objetivo fundamental del modelo OSI es servir de "base común para la coordinación en el desarrollo de normas destinadas a la interconexión de sistemas". Si los estándares específicos de cada capa no estuvieran obligados a declarar y respetar esta coherencia, se perdería el marco común, haciendo imposible mantener la compatibilidad y lograr una verdadera comunicación entre "sistemas abiertos" a nivel global.