## Práctica 1.

## Este ejercicio pretende una justificación práctica de la existencia de la memoria cache, comprobando sus efectos en la ejecución de un programa real y cómo éstos de adecúan a los planteamientos teóricos de la memoria cache desarrollados en la titulación.

## Para ello, una vez recordado y analizado el funcionamiento de la cache en clase, se realizará el siguiente desarrollo:

### Caracterizar el equipo donde se ejecutarán los programas.

Procesador AMD Ryzen 7 3700U:

- 4 núcleos (cores).

- L1 de caché: 4 x 32 KB. 4 vías y 64 bytes por línea.

- L2 de caché: 4 x 512 KB. 8 vías y 64 bytes por línea.

- L3 de caché: 4MB. 16 vías y 64 bytes por línea.

Calculamos:

- L1 de caché:

32 KB4 vías=21522=213=8KBvía

8KBvía64Blínea=21326=27=128líneasvía

- L2 de caché:

512 KB8 vías=21923=216=64KBvía

64KBvía64Blínea=21626=210=1024líneasvía

- L3 de caché:

4 MB16 vías=22224=218=256KBvía

256KBvía64Blínea=21826=212=4096líneasvía

- Realizar el programa de multiplicación de dos matrices de elementos (palabras) de 64 bits y de dimensiones 2048x2048.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdint.h>

#include <time.h>

#define MAX 2048

double A[MAX][MAX], B[MAX][MAX], C[MAX][MAX];

int main(){

int t0, t1, dif;

t0=clock();

for(int i=0; i<MAX; i++){

for(int j=0; j<MAX; j++){

for(int k=0; k<MAX; k++){

C[i][j]= C[i][j] + A[i][k] + B[k][j];

}

}

}

t1=clock();

printf("C[20][20]= %d\n",C[20][20]);

dif=(t1 - t0)/CLOCKS_PER_SEC;

printf("La diferencia es de %i segundos\n", dif);

}

### Sobre el código desarrollado en el apartado anterior:

### Medir tiempo de ejecución de la multiplicación de las dos matrices tal y como se planteó en clase. Orden de los bucles: i, j, k.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3a.out

C[20][20]= 44000000

La diferencia es de 44 segundos.

### Medir tiempo de ejecución de la multiplicación de las dos matrices tal y como se planteó en clase. Orden de los bucles: i, k, j.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3b.out

C[20][20]= 14000000

La diferencia es de 14 segundos.

### Justificar los resultados obtenidos. Destacando el principio de localidad espacial y su adecuación a las características hardware del equipo donde se han realizado las pruebas.

Principio de localidad espacial: Los programas durante su ejecución, no acceden con la misma probabilidad  a todos los datos, existe una elevada probabilidad de que los datos cercanos sean accedidos más rápidamente.

Teniendo en cuenta el principio de localidad:

- Orden i, j, k: Al evaluar B[k][j], el índice de la fila (k) cambia en cada iteración. Esto obliga al procesador a dar grandes saltos en la memoria física para buscar el siguiente elemento, generando continuos fallos de caché (misses)  y ralentizando la ejecución.

- Orden i, k, j: Al evaluar C[i][j] y B[k][j], el índice de la columna (j) cambia en cada iteración. El procesador lee los datos de forma secuencial, tal y como están guardados en la memoria. Esto maximiza los aciertos en caché (hits) y reduce drásticamente el tiempo de ejecución.

### Realizar la compilación de las dos versiones anteriores con las opciones de optimización -O0 y -O2 y: Determinar, en base a los tiempos de ejecución, cuál es la opción por defecto; Analizar los resultados y realizar una justificación de los mismos.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# gcc CodigoPractica1.c -O0

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3a.out

C[20][20]= 44000000

La diferencia es de 44 segundos.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# gcc CodigoPractica1.c -O2

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3a.out

C[20][20]= 0

La diferencia es de 24 segundos.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# gcc CodigoPractica1.c -O0

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3b.out

C[20][20]= 14000000

La diferencia es de 14 segundos.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# gcc CodigoPractica1.c -O2

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3b.out

C[20][20]= 0

La diferencia es de 2 segundos.

- Opción de optimización -O0: Es la técnica por defecto del sistema, como podemos ver el tiempo coincide con el ejemplo por defecto.

- Opción de optimización -O2: Esta bandera aplica técnicas avanzadas como el desenrollado de bucles y la vectorización (SIMD).

La optimización -O2 es mucho más efectiva en el orden i, k, j (700% frente al 83% de i, j, k) porque el acceso secuencial a la memoria le permite al compilador cargar y procesar múltiples datos simultáneamente.

En la siguiente tabla podemos ver los tiempos de forma más clara:

| Técnica de optimización | Bucle i, j, k (segundos) | Bucle i, k, j (segundos) |
| --- | --- | --- |
| Por defecto | 44 | 14 |
| -O0 | 44 | 14 |
| -O2 | 24 | 2 |

### Compilar por defecto, analizar los tiempos y justificar los resultados cambiando las dimensiones de las matrices a 2048x2056. Realizarlo tanto para orden de iteraciones (i, j, k) como (i, k, j).

### Nota: Hay que tener en cuenta que no cambia el número de iteraciones de los bucles.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3a.out

C[20][20]= 26000000

La diferencia es de 26 segundos.

● root@AlejandroGomez:/home/practica1ap# ./3b.out

C[20][20]= 18000000

La diferencia es de 18 segundos.

Las matrices son de tipo double, 8 bytes por elemento. Una fila de 2048 elementos ocupa exactamente 16384 bytes. Al añadir esas esas columnas adicionales, una fila pasa a ocupar 16448 bytes rompiendo la simetría y produciendo padding intra array.

De esta forma las direcciones de memoria se desplazan, evitando que las matrices colisionen en los mismos bloques de la caché.

- Orden i, j, k: El padding reduce los misses y mejora el tiempo de ejecución notablemente.

- Orden i, k, j: El padding empeora el tiempo de ejecución rompiendo la alineación de la caché y obligando al procesador a cargar los datos de las columnas adicionales durante su lectura secuencial.