# Exámenes SE

## Teoría

- Describa los criterios que se deben seguir a la hora de seleccionar un determinado microcontrolador para el desarrollo de una aplicación. (1 punto).

- ¿Qué quiere decir que los procesadores ARM tienen arquitectura Load-Store?. (1 punto).

- Explique los tres estados en que se puede encontrar el módulo acelerador de memoria. (1 punto).

- Conteste verdadero (V) o falso (F). Para que se considere verdadero toda la afirmación debe serlo. (1 punto).

- _ Para desarrollar software en un sistema empotrado es imprescindible utilizar un sistema operativo para sistemas empotrados.

- _ La diferencia entre la arquitectura Harvard y la arquitectura Von Neuman estriba en que en la Harvard puede haber memoria ROM y RAM, y en la Von Neuman sólo RAM.

- _ En el procesador ARM7 se puede leer la palabra de estado independientemente del modo de privilegio.

- _ Los procesadores ARM se consideran tipo RISC aunque tenga operaciones que procesen datos en memoria.

- _ No todos los registros están disponibles cuando se utilizan instrucciones Thumb en los procesadores ARM7.

- _ Todos los periféricos en la arquitectura ARM deben estar conectados al bus Advanced Peripheral Bus (APB).

- _ A diferencia de los procesadores CISC, el ARM no soporta operaciones memoria a memoria.

- _ El bus ASB (Advanced System Bus) puede sustituir al bus AHB (Advanced High-performance Bus) cuando no es preciso tan alto rendimiento.

- _ El módulo acelerador de memoria (MAM) del LPC2378 es más complejo que una memoria caché.

- _ El LPC2378 dispone sólo de dos fuentes de reloj: el cristal XTAL externo y el oscilador RC interno.

- Conteste verdadero (V) o falso (F). Considérese el procesador LPC2378. Para que se considere verdadero toda la afirmación debe serlo. (1 punto).

- _ Tras un reset todos los periféricos tienen habilitado su reloj y se puede deshabilitar en el registro PCONP.

- _ Soportar interrupciones multinivel (anidadas) en el LPC2378 sólo puede hacerse mediante la propia rutina de servicio a la interrupción (ISR).

- _ Los registros especiales de función (SFR) disponen para su programación de tres registros: STATUS, CLEAR y SET.

- _ La unidad de acceso directo a memoria (DMA) sólo puede acceder a datos de 32 bits.

- _ Todos los registros de control de los GPIO están conectados al bus APB del LPC2378.

- _ La fuente de reloj por defecto para todos los temporizadores es el reloj periférico PCLK del bus APB (Advanced Peripheral Bus).

- _ El temporizador de vigilancia (WDT) puede seleccionar entre tres fuentes de reloj: oscilador interno, reloj en tiempo real (RTC) y el reloj de los periféricos PCLK.

- _ La comparación del contador del timer del PWM se hace con el registro match, al igual que en los timers genéricos.

- _ En el conversor analógico/digital (ADC) se tiene la opción de cambiar el número de bits por conversión.

- _ El conversor digital/analógico (DAC) dispone de varios registros para su programación.

- Conteste verdadero (V) o falso (F). Considérese el procesador LPC2378. Para que se considere verdadero toda la afirmación debe serlo. (1 punto).

- _ En una topología monomaestro, el maestro ha de ser necesariamente el emisor de la transmisión.

- _ Las cuatro UARTs del microcontrolador LPC2378 disponen de un generador de baudios automático.

- _ Debido a la simpleza del bus I2C, los dispositivos que conecta están obligados a disponer de propia señal de reloj.

- _ El bus SPI sólo contempla topologías con un solo maestro.

- _ El periférico SSP tiene una sola línea de interrupción conectada al VIC.

- _ El periférico I²S puede configurarse como un controlador de flujo DMA.

- _ El periférico SD-MMC tiene un bus de datos de ocho bits de ancho.

- _ Las tramas CAN2.0A y CAN2.0B no pueden coexistir en la misma red ya que tienen distinto formato.

- _ El controlador CAN del LPC2378 tiene tres buffers de transmisión y sólo uno de recepción.

- _ Un nodo Ethernet II no puede coexistir en la misma red con un nodo IEEE 802.3.

- Conteste verdadero (V) o falso (F). Para que se considere verdadero toda la afirmación debe serlo. (1 punto).

- _ El controlador Ethernet MAC del LPC2378 está ubicado en un bus AHB exclusivo para él.

- _ El bus USB es un puerto de comunicación full-duplex.

- _ El controlador USB del LPC2378 funciona con el reloj periférico PCLK.

- _ En el microcontrolador LPC2378 existen hasta cuatro fuentes distintas de reset.

- _ Todas las transferencias de datos del controlador de memoria externa (EMC) del LPC2378 deben tener 32 bits de ancho.

- _ El reloj en tiempo real (RTC) de que dispone el LPC2378 puede funcionar con el reloj de periféricos PCLK o con un oscilador externo.

- _ El planificador de sistema operativo Instant Up solamente se puede aplicar a tareas periódicas.

- _ El método de utilizar "variables candado" en sistemas operativos no resuelve el problema de la exclusión mutua.

- _ El procesador Cortex-M3 soporta los modos de operación tradicionales del ARM7 y añade dos nuevos Handler y Thread.

- _ Los procesadores Cortex-M soportan las instrucciones Thumb de 16 bits al igual que el ARM7.

- Describa la función de las tres señales del bus I²S. (1 punto)

- Indique los tipos de tramas CAN y cuándo se producen. (1 punto)

- ¿Cuál es la principal diferencia entre un planificador cíclico y uno apropiativo? Describa las ventajas e inconvenientes de las estrategias de planificación cíclica. (1 punto).

## Practicás

- En todas las prácticas hemos empleado un fichero header (por ejemplo, practica.h) en el que se incluyen definiciones (y algunas funciones como los timers). Explique las definiciones que se incluyen en la parte de código siguiente y para qué se utilizan. ¿Cuáles son los registros del LPC2378 utilizados? (1 punto)

#define PULSO0_LOW 5

#define PULSO0_HIGH 7

#define SIGNAL0_PIN_HIGH	FIO4SET3 = 0x01;

#define SIGNAL0_PIN_LOW 	FIO4CLR3 = 0x01;

#include <LPC23xx.H>

- En la configuración de los temporizadores utilizamos la siguiente parte de código. Describa la utilidad de cada uno de los registros y qué se consigue en cada línea del código. (1 punto)

void delayT0Unlocked(unsigned int delayInDecimaMiliseg)

{

T0TCR = 0x02;

T0MR0 = delayInDecimaMiliseg * 12000000 / 10000;

T0MCR = 0x07;

T0TCR = 0x01;

}

- Describa la utilidad de la siguiente función y de cada uno de los registros que se utilizan en ella. (1 punto)

void pinesSignalInit(void)

{

PINSEL9 = 0x00000000;

PINMODE9 = 0x00000000;

FIO4DIR3 = 0x03;

}

- En algunas prácticas utilizamos el controlador de interrupciones vectorizadas (VIC). ¿Qué ventajas tiene este hecho?. Describa la función siguiente y los registros utilizados. (1 punto)

void timer0Init(void)

{

T0PR = 0x00;

VICVectAddr4 = (unsigned long) T0_IRQHandler;

VICVectCntl4 = 15;

VICIntEnable = (1 << 4);

}

- En la configuración del puerto serie utilizamos el fichero serial.c (o similar) proporcionado por Keil del que la parte del código para configurar la UART se muestra a continuación. Responda a las siguientes cuestiones: (1 punto)

- Explique el hecho de que para definir la UART0 se utilice solo una línea mientras que para definir la UART1 se utilicen dos.

- ¿Por qué cambian los valores en UxLCR de 0x83 a 0x03?

- ¿Qué significa el valor 78 en el registro UxDLL?

void init_serial (void) {

#ifdef UART0

PINSEL0 |= 0x00000050;

#elif defined (UART1)

PINSEL0 |= 0x40000000;

PINSEL1 |= 0x00000001;

#endif

UxFDR    = 0;

UxLCR    = 0x83;

UxDLL    = 78;

UxDLM    = 0;

UxLCR    = 0x03;

}

- En la práctica del conversor analógico/digital utilizamos la función siguiente. Indique el objetivo de cada una de las líneas del código. (1 punto)

void ADC_Init(void)

{

PCONP       |= (1 << 12);

PINSEL1     = 0x4000;

AD0INTEN    = (1 << 0);

AD0CR       = 0x00200301;

}

- ¿Qué se consigue y para qué se utiliza el fichero header misTipos.h que hemos empleado en todas las prácticas?. ¿Qué hay que hacer para poder utilizarlo correctamente?. (1 punto)

- ¿Cuál es la utilidad del fichero HAL.c utilizado en todas las prácticas?. ¿Qué hemos incluido en él?. (1 punto)

- Otro fichero que hemos utilizado en algunas prácticas ha sido el fichero IRQ.c. ¿Qué debe incluirse en él?. ¿En qué prácticas se ha utilizado?. (1 punto)

- Describa brevemente los objetivos de cada una de las prácticas realizadas. (1 punto)