# Preguntas cortas:

Las preguntas con * son las que pensamos que son las que caen casi 100% seguro como pregunta corta, el resto no tanto o sí pero para V/F.

## Tema 1

¿Qué tipos de sistemas empotrados hay?

Hay 3 tipos de SSEE:

- Reactivos: Interactúan con el exterior, la velocidad de operación del sistema deberá ser la velocidad del entorno exterior. Ejemplo: sistema de control aéreo de un aeropuerto

- Interactivos: Interactúan con el exterior, la velocidad de operación del sistema deberá ser la velocidad del propio sistema empotrado. Ejemplo: una consola de videojuegos.

- Transformacionales: No interactúan con el exterior, solo toma un bloque de datos de entrada y lo transforma en uno de salida. Ejemplo: los postes de publicidad electrónicos.

¿De qué trata el co-diseño HW-SW?

El codiseño hardware/software es la tarea de diseñar el sistema hardware y la generación del sistema software de un sistema mixto, de tal forma que el comportamiento del sistema global está formado por la ejecución del sistema hardware y software.

***Describa los criterios que se deben seguir a la hora de seleccionar un determinado microcontrolador para el desarrollo de una aplicación.

Al elegir un microcontrolador para una aplicación, los criterios que se han de seguir son:

- Concurrencia: Los componentes del sistema funcionan simultáneamente, por lo que el sistema deberá operar a la vez.

- Pequeñas dimensiones: Las dimensiones de un sistema empotrado no solo depende del propio sistema empotrado, sino también del espacio disponible.

- Bajo consumo de potencia: El hecho de poder utilizar el sistema en ambientes hostiles puede implicar la necesidad de operaciones sin cables. Por lo tanto, un menor consumo implica una mayor autonomía de operación.

- Costo: En caso de diseños de propósito especial el coste no tendría por qué ser un requisito. En cambio en la producción masiva, el coste es el principal requisito.

- Robustez: Debe de ser robusto ya que las condiciones de uso no tienen por qué ser óptimas

- Eficiente utilización de la potencia de procesamiento y de la memoria: El diseñador debe de saber que necesita el sistema empotrado para que sea lo suficientemente eficiente y fiable, pero sin aumentar la complejidad del sistema innecesariamente.

## Tema 2

- *¿Qué es un computador, de que está formado y cómo se conectan?

Un computador es un sistema secuencial síncrono complejo el cual está formado por:

- Unidad de memoria: residencia de programas, datos y sus resultados (ROM y RAM).

- Unidad de E/S: Comunicación con el exterior (entradas, salida, control y estado).

- Unidad de cálculo: ALU con registros para la realización de operaciones.

- Unidad de control: Coordina las otras unidades (dos pasos, búsqueda y ejecución).

Las unidades se interconectan gracias a los buses. Hay de 3 tipos:

- Bus de datos: Fluye información.

- Bus de direcciones: Indica dirección de memoria o E/S de origen o destino.

- Bus de control: Señales para la sincronización y detección de eventos.

*No creo que haga falta hacer el dibujo, pero por si acaso lo pongo.

¿Cómo se forma la CPU y di un sinónimo?

Es la unión entre la unidad de cálculo y la unidad de control. También se llama microprocesador.

**Comenta las diferencias entre la arquitectura Von Neuman y la de Harvard.

La arquitectura de Von Neuman se compone de un bus y de una unidad de memoria. La ventaja que tiene es que tiene una estructura bastante simple y la desventaja es que no puede fluir instrucciones y datos simultáneamente.

La arquitectura Harvard se compone de múltiples buses. La ventaja que tiene es que es más veloz la arquitectura Von Neuman y su desventaja es que al tener una arquitectura más compleja, suele ser más costosa.

¿Qué es un microcontrolador? Comenta sus características y las diferencias que tiene con un microprocesador.

Un microcontrolador es un circuito integrado compuesto por la CPU, memoria, E/S y periféricos. Sus principales características son:

- Son rápidos.

- Son muy pequeños.

- No se calientan.

- Tienen una alta velocidad de respuesta.

- Tiene un bajo coste y consumo.

Las diferencias con un microprocesador son:

- El microcontrolador se forma con cuatro unidades funcionales.

- El microcontrolador es funcional con muy pocos recursos.

- El microcontrolador es más usado para sistemas empotrados mientras que los microprocesadores son más usados para computadores, es decir, tiene un uso más general.

¿En qué partes se divide la unidad de memoria?

Se divide en memoria ROM y RAM.

¿Cuáles son los puertos de comunicaciones serie más frecuentes?

Los puertos de comunicaciones serie más frecuentes son:

- Puerto serie asíncrono (UART).

- Puerto serie síncrono genérico.

- Puerto I^2C.

- Puerto SPI.

**¿Qué es un WatchDog?

Un WatchDog (Perro Guardián) es un temporizador antibloqueo el cual proporciona un método para evitar bloqueos operativos.

Se usa un temporizador antibloqueo “T” y un programador diseña un software para que antes de llegar a T se reinicie el temporizador. Si no ocurre, el temporizador antibloqueo reinicia el sistema y cambia un bit de estado para indicar la causa (Reset).

*¿Cuáles son los criterios de selección de los microcontroladores?

Los criterios de selección de los microcontroladores son los siguientes:

- Criterios técnicos: La velocidad necesaria, memoria, periféricos,etc.

- Criterios de desarrollo: Compatibilidad con familias ya utilizadas, disponibilidad y coste de las herramientas de desarrollo,etc.

- Criterios de producción: El coste y el tipo de encapsulado del microcontrolador para el determinado SSEE que requiere.

¿Cuáles son las familias comerciales de los microcontroladores?

Tenemos las siguientes:

- 4 bits: Electrodomésticos de gama baja.

- 8 bits: Los más usados actualmente.

- 16 bits: Quisieron sustituir a los 8 bits pero no pudieron debido a su alto coste.

- 32 bits: Centrados en aplicaciones que requieran gran potencia de cómputo.

## Tema 3

- **Comenta los principales modos de operación haciendo la clasificación que sea necesario entre ellos.

Los modos de operación son 2:

- Modo privilegiado: Se puede leer y escribir la palabra de estado.

- Modo no privilegiado: Se puede leer la palabra de estado, pero solo modificar los flags condicionales.

Los ARM clásicos tienen 7 modos de operación:

- Modo usuario: Único no privilegiado. Se ejecutan la mayoría de aplicaciones, modo ejecución normal de los programas. No puede acceder a recursos protegidos o cambiar de modo. Los programadores a nivel usuario solo pueden acceder a las funciones a nivel de sistema mediante llamadas del supervisor

- Modo abort: Para manejar fallos en el acceso a la memoria al leer una instrucción o dato.

- Modo FIQ: Se ingresa con una interrupción de alta prioridad. Soporta proceso de transferencia de datos o canal de alta velocidad.

- Modo IRQ: Ingresa con interrupción normal o baja prioridad. Maneja interrupciones de propósito general.

- Modo supervisor: Se encuentra después de un reset y cuando se ejecuta una interrupción por software (SWI) que permite subir en nivel de jerarquía. Asegura que el código de usuario no pueda obtener los privilegios del supervisor.

- Modo sistema: No entra en cualquier excepción y usa los mismos registros que el modo usuario, pero sin restricciones.

- Modo indefinido: Se emplea para gestionar instrucciones indefinidas.

- *Comenta los principales registros.

ARM7 tiene 17 registros activos en modo usuario y sistema y 18 registros en los demás modos. Todos de 32 bits. Registros con tareas especiales:

- R13 se utiliza como puntero de pila del modo actual (SP).

- R14 es el link register (LR).

- R15 es el contador de programa (PC).

R0 a R13 son ortogonales

- Registros no solapados (R0-R7): Cada uno se refiere al mismo registro físico de 32 bits en todos los modos de ejecución. Propósito general puros.

- Registros solapados (R8-R14): El registro físico al que se refiere cada uno depende del modo de ejecución actual.

- R15, contador del programa: Hay limitaciones para acceder a él. Leer el PC se emplea para direccionar instrucciones y datos cercanos, incluye saltos independientes de la posición dentro de un programa. Escribir supone saltar a la dirección escrita en él.

- R14 es link register: Contiene la dirección de retorno de la subrutina al cargar LR en el PC.

Bits de condición: N, Z, C y V.

- Bit Q: Indica que se ha producido un desbordamiento

- Los bits GE [3:0]

- Bit E

- Bits de inhabilitación de interrupciones

- Bits T y J

- Bits de modo: M4, M3, M2, M1 y M0

- **Explique la diferencia entre la organización de memoria Little-Endian y Big-Endian.

En Big-Endian, el byte más significativo se encuentra en la dirección de memoria más baja, mientras que en Little-Endian, el byte menos significativo se encuentra en la dirección de memoria más baja.

- ***Explica brevemente la arquitectura load/store.

Es un tipo de arquitectura donde el conjunto de instrucciones solo procesa valores que estén en los registros o directamente especificados dentro de la instrucción, el resultado se obtiene en un registro. Este tipo de arquitectura normalmente hace operaciones de copia de datos de la memoria en los registros o de los registros en la memoria. Sin embargo, no soporta operaciones memoria a memoria.

- **Explica las extensiones Thumb.

Es una de las extensiones de la arquitectura ARM usadas para mejorar su arquitectura.

Con estas extensiones se está viendo la forma de alcanzar el rendimiento y la memoria de una arq de 32bits pero sin emigrar a un sistema de 32bits. Su tamaño de instrucción es de 16bits:

- Ventaja: Mayor densidad de código

- Desventaja: Rendimiento menor en el código y menor número de instrucciones

La densidad del código es mejorada ya que caben más operaciones en el mismo espacio de memoria. Pueden llegar a ser más rápidas que las de 32 bits en los computadores con bus de instrucciones de menos de 32 bits.

- **Explica el barrel shifter y la unidad Mac

Un barrel shifter permite realizar desplazamientos de hasta 32bits en un solo ciclo. Esto permite también realizar multiplicaciones y divisiones potencias de 2 en un solo ciclo.

También tiene una unidad MAC integrada que admite la multiplicación de enteros largos y cortos (registros de 32 bits).

- **Indique las familias de los procesadores ARM y su principal campo de aplicación.

- Series Cortex-A (Aplicación): Procesadores de alto rendimiento, diseñados para SSOO abiertos. Alta frecuencia y con varias unidades de coma flotante y SIMD.

- Series Cortex-R (Tiempo real): exclusivos para aplicaciones con funcionamiento en tiempo real, bajo consumo y alto rendimiento.

- Series Cortex-M (Microcontroladores): Dedicados al uso como microcontroladores, tienen un tamaño reducido y ofrecen el menor consumo posible.

- Series Classic: ARM7, ARM9, ARM10E y ARM11. Precio reducido.

- Series especiales

- **No todos los procesadores ARM tienen memoria caché, en particular el procesador ARM7 no la posee. ¿Qué razones se dan para no integrar una memoria caché en el procesador ARM7? ¿De qué alternativa disponen los procesadores ARM7?

Introducir una caché cuya desventaja es consumir mucho espacio en el chip y el tiempo de ejecución de una aplicación no suele ser determinista, aparte de ser más caras.

El módulo acelerador de memoria (MAM) está situado entre la CPU y la memoria Flash, para adecuar la velocidad de la Flash a la CPU. Permite trabajar a velocidades de la CPU. El módulo acelerador de memoria es un compromiso entre la complejidad de una memoria caché completa y la simplicidad de permitir al procesador acceder directamente a la memoria FLASH.

- **Explique detalladamente de qué trata el pipeline

Es una técnica que optimiza los recursos del hardware y el rendimiento del procesador. Esta técnica comienza a procesar una instrucción antes de que haya finalizado la actual. En nuestro caso, en el procesador ARM 7 posee un pipeline de 3 etapas. Una instrucción por ciclo:

- Búsqueda de código de operación (qué debe hacer).

- Decodificación (interpretar qué debe hacer).

- Ejecución.

Además, cabe recalcar que en las instrucciones de salto pierde la ventaja del pipeline ya que afecta la etapa de búsqueda de código de operación de la siguiente instrucción y se la debe diferir.

- De que trata las interrupciones software SWI

Esta interrupción hace que el procesador entre en modo supervisor y coloca el contador de programa en la dirección 0x00000008. Se utiliza habitualmente para hacer llamadas a funciones en modo protegido, ejecutar código privilegiado o llamadas al SO.

- **¿Qué son los flags condicionales del registro CPSR? ¿En que afectan al procesamiento de la interrupción en curso?

CPSR contiene flags que indican el resultado del procesamiento de datos y flags de usuario que colocan el modo de operación. Habilitan o inhabilitan las interrupciones.

Una interrupción en curso no puede ser interrumpida.

## Tema 4

- *¿Qué es la especificación AMBA?

La especificación AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) es una especificación de interconexión abierta para la conexión y administración de bloques funcionales en diseños SoC (system of a chip). Facilita el desarrollo de diseños multiprocesador con un gran número de controladores y periféricos.

Debe satisfacer 4 requisitos:

- Facilitar el desarrollo de SSEE con 1 o más microcontroladores integrados.

- Ser independiente de la tecnología, poder ser utilizado por diferentes sistemas (estándar o hechos a medida).

- Fomentar el diseño modular para mejorar la independencia del procesador.

- Reducir al mínimo la infraestructura de silicio para soportar comunicaciones on-chip y off-chip.

- *¿Qué tipos de buses se encuentran en la especificación AMBA 2?

Dentro de la especificación de la AMBA 2, encontramos diversos tipos de buses:

- AHB (Advanced High-performance Bus): Alto rendimiento, para módulos de alta frecuencia de reloj. Actúa como bus troncal, soporta la conexión eficiente de procesadores, memorias on-chip (internas) y memorias off-chip (externas). Soporta transferencias de datos en modo ráfaga y transacciones divididas “SPLIT transactions”.

- ASB (Advanced System Bus): Alto rendimiento. Se utiliza cuando no es necesario el alto rendimiento del bus AHB. Soporta la conexión eficiente de procesadores, memorias on-chip, memorias off-chip y transferencias de datos en modo ráfaga.

- APB (Advanced Peripheral Bus): Sirve para una interconexión simple a periféricos de bajo rendimiento y de bajo consumo. Está optimizado para reducir la complejidad de la interfaz que da soporte a los periféricos. Puede ser usado en conjunto con cualquiera de los buses de sistema. Está diseñado para accesos de control de bajo ancho de banda. No soporta el modo ráfaga.

En versiones posteriores dos nuevos buses:

- AXI (Advanced eXtensible Interface): para microcontroladores de alto rendimiento, diseño de sistemas con alta frecuencia de reloj y tiene características para interconexión a alta velocidad entre componentes separados una distancia menor a una micra.

- ACE (AXI Coherency Extensions): introduce la coherencia del sistema que permite a múltiples procesadores compartir memoria y habilitar tecnología como el procesamiento big.LITTLE de ARM. El protocolo ACE -Lite habilita la coherencia de entrada/salida unidireccional.

- Indica la estructura general de un sistema basado en el ARM7

Aunque para el programador la memoria del LPC2300 es un intervalo continuo de direcciones, en realidad está compuesto por un número determinado de buses definidos por ARM.

El núcleo ARM7 está conectado al bus de alta velocidad AHB que es la forma más rápida de conectar dispositivos periféricos al núcleo, reservado para alto rendimiento (interrupciones vectorizadas y controladores USB y Ethernet).

Los demás periféricos se conectan al bus APB. Contiene un divisor de reloj para funcionar de forma más lenta que el AHB y el núcleo.

- Indica los tipos de memoria integradas en la LPC32XX

On-chip flash memory system:

- Código y datos.

- Capacidad de hasta 512kb.

- Programable en el Sistema vía serie (ISP).

- Se puede programar mientras funciona, permite actualización del firmware.

- Anchura de 128 bits.

- Técnicas de prefecth y buffer para aumentar la velocidad y operar a velocidades próximas a una SRAM.

On -chip Static RAM:

- Código y datos.

- Capacidad de hasta 32kb.

## Tema 5

- **Características, uso y localización del módulo acelerador de memoria (MAM)

Se sitúa entre la CPU y la memoria Flash, para adecuar la velocidad de la flash a la CPU. Es un compromiso entre la complejidad de una caché completa y la simplicidad de permitir al procesador acceder directamente a la memoria Flash.

El MAM aprovecha la manera en cómo la CPU va capturando las instrucciones:

- Todas tienen el mismo tamaño (4 bytes).

- Usa la manera en la que la CPU trabaja con los bits condicionales de las instrucciones. Los bucles no se implementan como saltos, sino como instrucciones que no se ejecutan debido a los bits condicionales.

La memoria Flash tiene 128 bits de ancho. En un acceso, el MAM carga 16bytes. 4 instrucciones ARM u 8 instrucciones THUMB, que pueden ser ejecutadas por la CPU. Se adapta así la velocidad de la CPU a la memoria flash.

- ***¿Cuáles son los estados del MAM?

Los estados del módulo acelerador (MAM) son:

- Deshabilitado

- Código en el MAM y los saltos y datos vienen de la memoria flash.

- Completamente habilitada todos los accesos al MAM. Si el código o los datos no están en el MAM, no qse accede a flash, sino que primero se cargan en el MAM.

- Explique el bloque de control de relojes:

Las distintas fuentes de reloj que tenemos en el sistema (RTC, XTAL y RC) se pueden seleccionar a través del registro CLKSRCSEL. El bloque PLL se puede utilizar o no, con el registro PLLCON.

Hay divisores adicionales a la salida del PLL para bajar la frecuencia tanto como lo requiera la CPU, el bloque USB u otros periféricos.

- Explique detalladamente todo lo que conlleva el control de potencia.

El consumo depende del nº de puertas y la velocidad de conmutación. El ARM7 tiene un pequeño nº de puertas y un diseño simple tiende a conseguir un bajo consumo.

Tiene 2 bloques de potencia:

- El reloj-calendario (RTC) y una SRAM que trabaja como NVRAM, se alimentan de la alimentación general o de una pila si no hay alimentación.

- La CPU y periféricos sólo se alimentan de la alimentación general del circuito.

El registro de control de potencia de periféricos (PCONP) controla el reloj que llega a los periféricos. Cada periférico es controlado por un bit de este registro. Al no conmutar las puertas, el consumo de estos periféricos es prácticamente nulo. El registro PCONP se puede modificar dinámicamente para un control inteligente de potencia. Tras un reset, la mayoría de periféricos tienen habilitado su reloj menos los complejos o de elevado consumo de potencia.

- ¿De qué trata el controlador DMA?

El Controlador DMA para la arquitectura ARM es un periférico optimizado con dos puertos (esclavo y maestro) para gestionar transferencias de memoria a memoria, memoria a periféricos y viceversa. Admite interrupciones al finalizar transferencias y en caso de errores. Las unidades DMA pueden operar con listas LLI para realizar automáticamente múltiples transferencias. Cada unidad DMA tiene registros de configuración y control, y se habilita con el bit "EN".

- Explica los registros especiales de función (SFR)

Los registros especiales de función (SFR) en el LPC23XX se pueden programar (modificar) accediendo a tres registros:

- Status: leyendo este registro se lee el valor del SFR

- Set: puesta a uno de un bit o varios. En una escritura a este registro, se ponen a 1 los bits del SFR que están puestos a 0 en el acceso.

- Clear: puesta a 0 de un bit o varios. En una escritura a este registro, se ponen a 0 los bits del SFR que están puestos a 1 en el acceso

- ***¿Para qué sirve el controlador de interrupciones vectorizadas (VIC)?

El controlador de interrupciones vectorizadas se añade a una CPU con ARM7 con el fin de manejar las interrupciones externas de forma eficiente, el cual centraliza todas las interrupciones de periféricos y las prioriza. Este circuito VIC se conecta a las interrupciones externas IRQ y FIQ. Cuando se activan una o más de las interrupciones, este circuito activa la petición de interrupción IRQ o FIQ. Al atender la interrupción, el procesador ejecuta la instrucción que se encuentra en el vector address.

- **Comenta los diversos tipos de interrupciones en un CPU con un ARM7.

Interrupciones FIQ: En un sistema, cualquier fuente de interrupción puede asignarse como FIQ. El registro ISR utiliza un único bit por interrupción, permitiendo su selección. Aunque idealmente solo habría una interrupción FIQ, se pueden configurar varios bits para varias interrupciones. La determinación de la fuente de interrupción se realiza examinando el registro de estado FIQ del VIC. La presencia de múltiples fuentes de FIQ puede ralentizar el código de rutina. La selección de una FIQ se habilita en el registro de habilitación de interrupciones del VIC.

Al generar una FIQ, el procesador entra en modo FIQ y se dirige al vector de interrupción FIQ (0x0000001C), que contiene el salto a la rutina ISR. Es crucial borrar los indicadores de estado de interrupción antes de salir de la ISR para evitar interrupciones continuas.

Interrupciones IRQ vectorizadas: Para gestionar fuentes de interrupción tipo FIQ y otras IRQ, el VIC conecta las IRQ restantes. Dispone de una tabla de búsqueda hardware programable con 32 espacios, cada uno con un registro de dirección y prioridad. El registro de dirección contiene la dirección de la función C a ejecutar, mientras que el de prioridad asigna niveles de prioridad (0 a 15).

Después de un reset, todas las prioridades son 15, ajustables por el usuario.

Cuando se genera una interrupción, el canal se dirige a un espacio específico y la dirección de la ISR se carga en el registro de dirección del vector. La CPU ARM7 entra en su modo IRQ, saltando al vector de interrupción 0x00000018. La ISR se selecciona cargando la dirección del vector en el contador de programa. Es crucial borrar los indicadores de estado de interrupción en el periférico y, al terminar la IRQ, señalar el final en el VIC y atender otras IRQ pendientes.

Interrupciones software: El software puede generar una interrupción en un canal a través del VIC Sotware Interrupt Registers. Aunque no tienen nada que ver con la instrucción de interrupción de software (SWI), permiten analizar fuentes de interrupción para pruebas de arranque o depuración. El VIC tiene un modo protegido para que el usuario no acceda a los registros, para ello debe entrar en modo privilegiado.

## Tema 6:

- *¿Cuántos puertos tienen los dispositivos LPC23XX? ¿Para qué sirven? ¿Y en el caso del ARM7?

Los dispositivos LPC23XX cuentan con cinco puertos de E/S de propósito general de 32 bits cada uno, proporcionando un máximo de 160 pines. Para mantener la compatibilidad con dispositivos anteriores, los puertos PORT0 y PORT1 tienen registros de control heredados en el bus APB, aunque su control es más lento. Se recomienda utilizar los registros de control rápidos GPIO ubicados en el bus local en lugar de PORT0 y PORT1. Los puertos PORT0 y PORT2 pueden generar interrupciones al detectar flancos ascendentes o descendentes en pines específicos.

En el caso del ARM7, dispone de cinco puertos de 32 bits. P0 y P1 son accesibles a través de registros heredados o de un conjunto de registros que mejoran sus características y velocidad. En cambio, P2, P3 y P4 solo son accesibles a través del conjunto de registros que mejora sus características y velocidad.

- ¿Con cuántos registros se controlan los pines GPIO?

El control de los pines GPIO se realiza mediante 4 registros, donde cada bit controla un PIN específico de cada puerto. Estos bits abarcan la dirección (entrada/salida), la puesta a 1, la puesta a 0 y la lectura del estado del PIN. En el reinicio, el "pin connect block" configura todos los pines del circuito como puertos de entrada/salida (GPIO). Además, existe un registro de máscara para garantizar que las operaciones sólo afecten a los bits no enmascarados.

- ¿Pueden generarse interrupciones en los puertos de entrada /salida P0 y P2?

Sí, estos puertos pueden generar interrupciones al producirse una transición en ellos. Cada pin de los puertos P0 y P2 puede generar una interrupción en el flanco de subida o flanco de bajada o en ambos flancos. Para los 2 puertos hay una única línea de interrupción (EINT3) que se conecta al VIC. Se debe chequear posteriormente los registros de estado de estos puertos para conocer qué pin y qué cambió en él, han provocado la interrupción.

- ¿Cuántos temporizadores tienen los LPC23XX? ¿Cuál es su uso?

Los LPC23XX tienen 4 temporizadores de propósito general idénticos en estructura y uso. Están basados en un contador-temporizador de 32 bits con un pre-escalador de 32bits. La fuente de reloj por defecto para todos los temporizadores es el reloj periférico PCLK del bus APB. El tick rate (tasa actualizaciones x seg) se controla por el valor almacenado en el registro preescalador. El contador pre-escalador se incrementa en cada pulso de PCLK hasta que alcanza el valor almacenado en el registro pre-escalador. Cuando lo alcanza, el contador del timer se incrementa en 1, la cuenta del pre-escalador se pone a 0 y comienza una nueva cuenta.

El registro de control del temporizador contiene solo 2 bits que se utilizan para habilitar/deshabilitar el temporizador o para restablecer su cuenta.

- ¿Cuántos modos tienen los temporizadores de los LPC23XX? ¿Cuál es su uso?

Los temporizadores tienen tres modos de funcionamiento: modo de captura, modo contador y modo temporizador general (match).

En el modo de captura, hay 4 canales que permiten capturar el valor del temporizador en una transición de señal de entrada, almacenandolo en un registro de captura. Puede generar interrupciones.

El modo contador utiliza una señal externa como reloj del contador, incrementándose en flancos de subida, bajada o ambos. Se puede cambiar la fuente de reloj de PCLK a una externa mediante un pin de captura.

En el modo temporizador general, hay 4 canales match con registros de 32 bits. Cuando el valor del temporizador coincide con el registro match, se dispara un evento que puede actuar en el temporizador o en un pin externo. Se configura a través del MCR para generar interrupciones, reiniciar o detener el temporizador. Cada canal match tiene un pin asociado controlado por el EMR, que decide la acción en el pin cuando ocurre un evento.

- *¿Qué es la modulación por anchura de pulso (PWM)?

La modulación de anchura de pulsos (PWM) es una codificación analógica que, en lugar de utilizar la amplitud de tensión, se basa en la duración de pulsos para representar información. Es alternativa para aplicaciones digitales como módulos de control de potencia, conversión DC-DC y potenciómetros digitales, reduciendo la necesidad de componentes analógicos.

Los pulsos de anchura modulada son manejables con técnicas digitales y contadores, permitiendo generar pulsos controlados por números. La carga de condensadores, seguida por comparadores analógicos, proporciona pulsos controlados por tensión, sustituyendo etapas analógicas complejas. La modulación PWM es útil en el control de potencia, potenciómetros digitales y conversiones simples entre señales digital y analógica.

En PWM, la amplitud es fija y la anchura variable, representando el valor de la señal en cada momento. El proceso de modulación convierte una señal de referencia sinusoidal en otra señal modulada de ancho de pulso.

- *¿Qué tipos de PWM hay?

La señal PWM se puede clasificar como:

- Single Edge PWM: el pulso puede ir al principio o al final de período y, por tanto, clasificarse en PWM Trailing Edge (alineado a la izquierda) y PWM Leading Edge (alineado a la derecha).

  - Trailing Edge PWM: el flanco de subida se fija al comienzo de un período y el de baja está modulado, es decir, variado.

  - Leading Edge PWM: el flanco de bajada se fija al final de un período, y el de subida está modulado.

- Double Edge PWM: el pulso se puede colocar en cualquier lugar dentro del período. En aplicaciones como el motor multifásico, este tipo se utiliza cuando el pulso está alineado al centro para reducir los armónicos.

- ¿Por qué no se pueden utilizar los temporizadores de propósito general para generar la señal PWM en un pin?

Debido a que si se quieren tener varios canales, los nuevos valores de PWM se llevarán a efecto en diferentes puntos del ciclo y puede provocar resultados inesperados.

- Comenta de que trata el modulador PWM del LPC23XX

Es un timer de propósito general con algún hardware adicional. Puede generar hasta 6 canales PWM single edge o hasta 3 canales PWM dual edge controlados por este hdw adicional.

- ¿Cuáles son las diferencias entre generadores de señales PWM y temporizadores de propósito general?

Son las siguientes:

- La comparación del “timer counter” no se realiza directamente con el registro match, sino con otro registro llamado “shadow register ”

- Los canales match no controlan directamente la salida de los pines como en el caso de los temporizadores básicos.

- ¿De qué trata el registro Shadow register?

El registro Shadow register permite que los valores PWM no sean actualizados, sino que los nuevos valores solo se llevan a efecto al comienzo del nuevo ciclo.

- *Comenta las partes del registro de control y dibujalo.

- SEL: Selecciona los pines que van a ser convertidos.

- CLKDIV: El reloj del bus APB (PCLK) se divide por este valor más uno para obtener el reloj del ADC, debe ser menor o igual a 4,5MHz

- BURST: Cuando este vale 0, la conversión es controlada por software y requiere 11 ciclos de reloj.

- CLKS: Nº de ciclos utilizados para cada conversión cuando BURST=1. Si BURST=0 debe estar a 000, utilizando 10 bits.

- PDN: Si está a 1 se habilita el ADC, si está a 0 está en modo power-down.

- START: Cuando BURST=0, estos bits controlan si se produce la conversión o bajo qué condiciones.

- EDGE: Este bit solo se utiliza cuando START es 010 o 111.

- *Comenta las partes del registro de habilitación de las interrupciones (ADxINTEN) y dibujalo.

- ADINTEN 7:0: Estos bits permiten controlar qué canales A/D generan una interrupción al completar la conversión. Cuando el bit 0 es 1, la finalización de una conversión en el canal A/D0 generará una interrupción, cuando el bit 1 es 1, la finalización de una conversión en el canal A/D1 generará interrupción, etc.

- ADGINTEN: Cuando vale 1, se habilita el indicador DONE del ADGDR para generar una interrupción. Cuando vale 0, solo los canales A/D individuales habilitados por ADINTEN 7:0 generarán una interrupción.

- *Comenta las partes del registro de datos del ADC: y dibujalo.

Contiene el resultado de la conversión, error de desbordamiento e indicador de conversión realizada

- DONE: Este bit se pone a 1 cuando se completa una conversión A/D. Al leer este registro se coloca a 0.

- OVERRUN: Este bit es 1 en modo ráfaga si los resultados de 1 o más conversiones se ha perdido y se sobrescribe antes de la conversión que produjo el resultado en los bits menos significativos. Este bit se borra al leer este registro.

- V/VREF: Cuando DONE es 1, este campo contiene la división del voltaje en el pin Ain entre el voltaje en el pin VREF . Cuando este campo es 0x0000 indica que el voltaje en el pin Ain es menor o igual o cercano a VREF , mientras que 0x03FF indica que el voltaje en Ain era cercano, mayor o igual a VREF.

- Comenta cómo funciona el conversor digital/analógico.

Todos los LPC23xx disponen de un conversor digital/analógico de 10 bits. Es un periférico muy fácil de utilizar ya que consta solamente de un registro. El DAC se habilita con los pines 20 y 21 del PINSEL1 y convirtiendo el pin 0.26 del GPIO a la función AOUT. Un canal del conversor analógico/digital comparte este pin. Una vez se habilita la conversión, esta comienza al escribir los bits VALUE en el registro de control. El tiempo de conversión depende del bit BIAS: si está a 1 es 2,5 μs y puede controlar 700 μ A ; si está a 0 el tiempo de conversión es 1 μs pero solo es capaz de entregar 350 μ A.

## Tema 7:

- ¿Qué tipos de comunicación existen en las redes?

Tipos de comunicación:

- Unidireccional (simplex): El emisor y el receptor están perfectamente definidos y la comunicación es unidireccional.

- Semibidireccional (half-duplex): Ambos extremos del sistema de comunicación cumplen funciones de transmisor y receptor y los datos se desplazan en ambos sentidos, pero no de manera simultánea.

- Totalmente bidireccional (full-duplex): El sistema es similar al half-duplex, pero los datos se desplazan en ambos sentidos simultáneamente.

- ¿Qué tipos de topologías existen en el ámbito de las redes?

- Un solo maestro y un solo esclavo: Más simple. Frecuente en SSEE de control basados en microcontrolador. Topología punto a punto.

- Un solo maestro y múltiples esclavos: Multipunto. Es necesario el concurso de algún mecanismo que permita identificar a qué esclavo o esclavos va dirigido el mensaje.

- Múltiples maestros y uno o múltiples esclavos: Multimaestra. La más compleja de implementar, muy usada en redes de computadores. Se precisa un mecanismo de jerarquización de los maestros.

- *Describe las ventajas y desventajas de la transmisión serie asíncrona.

Ventajas transmisión serie asíncrona: es posible que haya una diferencia entre los relojes de los dispositivos que se comunican; el hardware es simple; no es necesario un protocolo para intercambiar información.

Desventajas transmisión serie asíncrona: se desperdicia el ancho del canal de comunicación ya que por cada 8 bits se envían al menos 2 bits que no son de información.

- *Comenta las características de las UARTs integradas en los LPC23XX

Los LPC23xx tienen 4 unidades UART dentro del chip. Todas son idénticas excepto UART1 y UART3 que tienen características adicionales:

- UART1 disponen de un soporte adicional para actuar como módem.

- UART3 que puede ser configurada para trabajar para la comunicación de infrarrojos en el estándar IrDA.

Todos se ajustan a la especificación estándar de la industria 550, incorporan un generador de baudios automático y tienen FIFOS de generación y transmisión de 16 bytes.

- *¿En qué dos registros se divide el valor del divisor de la UART?

El valor del divisor se almacena en 2 registros: Divisor latch MSB (DLM) y Divisor latch LSB (DLL). Los primeros 8 bits de ambos registros almacenan la mitad del divisor.

- *¿Para qué sirve el UnACR (Auto Baud Control)?

Sirve para configurar los UART de los LPC23XX para que estos puedan detectar automáticamente la velocidad de transmisión de datos serie entrantes.

Al recibir un carácter se utiliza un timer interno para medir el período entre los límites del carácter y así determinar la velocidad de transmisión. Este detector tiene 2 modos de operación: modo 1 que mide la longitud del bit de inicio; y modo 0 que mide la longitud del bit de inicio y el bit cero del carácter de datos de entrada. El modo 0 es más adecuado para altas velocidades de transmisión y el 1 para bajas.

- Tras inicializar la UART, ¿En qué registros se escriben y se reciben los caracteres?, ¿Cual registro indica eventos?

Se escribe en THR (Transmit Holding Register) y se reciben en RBR (Receive Buffer Register). El registro que indica eventos es el LSR (Line Status Register).

- ¿Qué es un sistema en tiempo real?

Un sistema informático en tiempo real es aquel en el que el resultado sea correcto depende tanto de su validez lógica como del instante en que se produce.

- *¿Para qué sirve el bus I^2C?

Se utiliza principalmente para la comunicación entre diferentes partes de un circuito, sobre todo entre un controlador y circuitos periféricos integrados.

Tiene dos líneas de señal: una para datos (SDA) y otra de reloj (SCL). Esto permite que dispositivos con diferentes velocidades se comuniquen.

- *¿Para qué sirve el bus SPI?

El bus SPI (Serial Peripheral Interface) es otro estándar de comunicación serial utilizado para la interconexión de dispositivos electrónicos en una placa de circuito.

A diferencia del bus I2C, el bus SPI utiliza más líneas de conexión para la comunicación entre dispositivos. Las líneas principales en el bus SPI son:

- MOSI (Master Output – Slave Input): Es una salida en el maestro y una entrada en el esclavo. Por esta señal el maestro emite los bits y el esclavo los recibe.

- MISO (Master Input – Slave Output): Es una entrada en el maestro y una salida en el esclavo. Por esta señal el maestro recibe los bits transmitidos por el esclavo.

- SCLK (Serial Clock): Es la señal de sincronía de los canales MOSI y MISO.Es gobernada por el maestro (es una salida en él y es una entrada en el esclavo).

- SS (Slave Select): Es activa a baja. Es una salida en el maestro y una entrada en el esclavo.Mediante ella el maestro selecciona con qué esclavo va a hacer la transferencia. En topologías multiesclavo existirán tantas señales SS como esclavos (SS1, SS2, etc.)

- ¿Qué señales influyen en la polaridad y la fase del reloj del bus SPI?

- ¿Qué registros nos encontramos en el bus SPI del LPC2378?

- Registro de control: Contiene una serie de bits programables para controlar la función del bloque SPI. La configuración de este registro se tiene que llevar a cabo antes de una transferencia de datos.

- Registro de estado: Contiene solo bits de lectura para monitorizar el estado de la interfaz SPI, incluyendo las funciones y las condiciones de excepción. El propósito principal de este registro es detectar la finalización de una transferencia de datos, que se indica con el bit SPIF. Los bits restantes del registro son indicadores de condiciones de excepción.

- Registro de contador de reloj: Controla la frecuencia del reloj cuando el bloque SPI está en modo maestro. Esto debe establecerse antes de que tenga lugar una transferencia, cuando el bloque SPI es un maestro. Este registro no tiene función cuando el bloque SPI es esclavo.

- Registro de interrupción: Este registro está formado por el flag de interrupción. Este es establecido a 1 por el SPI para generar una interrupción.

- Registro de datos: Se utiliza para proporcionar los bytes de datos de transmisión y recepción .Para la transmisión y recepción real de los datos en serie se utiliza un registro de desplazamiento interno en la lógica del bloque SPI.

Los datos se escriben en el registro de datos SPI para el caso de transmisión. Una escritura en el registro de datos va directamente al registro de desplazamiento interno, ya que no hay un buffer entre ellos dos. Por lo tanto, los datos sólo deben escribirse en este registro cuando no haya una transmisión en curso.

- *¿De qué trata la interfaz SSP?

Se trata de un periférico diseñado para soportar una interfaz serie síncrono que resulta muy eficiente para la comunicación del microcontrolador con dispositivos tales como displays, E2PROM, ADC, etc.

El LPC23xx dispone de dos controladores SSP basados en la celda ARM Prime para interaccionar con el bus ARM. Cada controlador proporciona un canal (puerto) serie síncrono para comunicarse, pudiendo configurarse como bus maestro o esclavo.

- ¿Cuántos pines necesita la interfaz SSP para conectarse?

Para conectarse, usa 3 o 4 pines en función del protocolo:

- Master Out Slave In (MOSI) y Master In Slave Out (MISO): Crean un bus serie full–dúplex. SCK: Reloj serie. Se deriva del reloj periférico interno.

- NSS (Adicional): Selección de periféricos cuando el SSP es usado en modo esclavo (debe mantenerse alto en modo maestro).

- ***¿De qué trata el bus I^2S (Integrated Interchip Sound)?

A diferencia de los buses I2C y SPI, que son más generales y pueden utilizarse para una variedad de propósitos, el bus I2S está diseñado específicamente para manejar señales de audio.

Las características clave del bus I2S incluyen:

El bus I2S (Inter-IC Sound) utiliza tres señales principales para la transmisión de audio digital. Estas son:

- SCK (Serial Clock): Esta señal es un reloj de serie que sincroniza la transmisión de datos entre los dispositivos.

- WS (Word Select): Esta señal indica si los datos transmitidos son parte del canal izquierdo (L) o del canal derecho (R) en una transmisión estéreo.

- SD (Serial Data): Esta señal lleva los datos de audio digital entre los dispositivos, ya sea en formato de pulso de densidad modulada (PDM) o PCM (Modulación de código de pulso).

- *Comenta de que trata el interfaz de tarjetas multimedia (MMC) y digitales segurar (SD):

Son tarjetas basadas en memoria flash que se utilizan normalmente en productos electrónicos de consumo como cámaras digitales, teléfonos móviles o reproductores de audio digital.Está formado por dos partes:

- El bloque adaptador MCI proporciona todas las funciones específicas de tarjeta de memoria digital segura/multimedia, como la unidad de generación de reloj, control de gestión de energía y transferencia de comandos y datos.

- La interfaz APB accede a los registros del adaptador MCI y genera interrupciones y señales de solicitud de DMA (Direct Memory Access).

## Tema 8:

- ***Indique los tipos de tramas CAN y cuándo se producen.

- DATA FRAME: Son las tramas normales para enviar datos.

- REMOTE FRAME: Trama que transmite un nodo solicitando que se ponga en el bus (por otro nodo) la trama de datos con el identificador que tiene la trama remota.

- ERROR FRAME: La transmite un nodo cuando detecta un error en el bus.

- OVERLOAD FRAME: La transmite un nodo cuando desea un intervalo extra entre tramas de datos y/o remotas.

- Indíquese si se produciría un error, y en caso afirmativo, qué tipo de error se detectaría inmediatamente en el bus CAN, justificando la respuesta, en los siguientes casos:

- Dos nodos distintos envían simultáneamente una trama con el mismo identificador, pero sin ningún byte de datos en una red CAN con solamente dos nodos.

Si dos nodos intentan enviar el mismo mensaje al mismo tiempo, el nodo que envía un cero binario en los datos primero ganará. Y luego el otro nodo intentará enviar su mensaje directamente después. En caso de que tengan los mismos datos, ambos se envían a la vez y no nos daríamos cuenta.

Tipos de errores:

- Error de Bit (Bit Stuffing): Cuando el valor de bit que se supervisa es diferente del valor de bit

- Error de Stuff (Stuff Error): El bit del sexto nivel de bit, al rellenar el mensaje

- Error de CRC (CRC Error): Error de cálculo del receptor, ya que el emisor hace el cálculo y lo compara. Si no es el mismo salta este.

- Error de forma (FORM Error): Cuando un campo de bit contiene uno o más bits ilegales.

- Error de reconocimiento: Siempre cuando el transmisor no monitorea un bit dominante durante ACK SLOT.

## Tema 9:

- ***¿Cuál es la diferencia entre un planificador con estrategias cíclicas y otro con estrategia expropiativa? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la estrategia cíclica frente a una expropiativa?

- La estrategia cíclica consiste en asignar las tareas a la CPU por turno, no permitiéndose la interrupción de una tarea antes de su finalización. Una tarea utiliza la CPU tanto tiempo como desea. Cuando no necesita la CPU, el planificador la asigna a la siguiente tarea de la lista.

- La estrategia expropiativa interrumpe el procesamiento de un trabajo y transfiere la CPU a otro trabajo.

- Por lo que la principal diferencia es que en la estrategia cíclica no se interrumpe la tarea antes de su finalización, y en la estrategia expropiativa se interrumpe si llega otra tarea de mayor prioridad.

Ventajas:

- Es la estrategia más simple y más eficiente, ya que minimiza el tiempo de conmutación de tareas.

- Es una estrategia efectiva para pequeños sistemas empotrados para los que el tiempo de ejecución de cada tarea está cuidadosamente calculado y el software se ha dividido dentro de apropiadas tareas.

Inconvenientes:

- Esta estrategia es demasiado restrictiva puesto que requiere que cada tarea tenga tiempos similares de ejecución y con ella es difícil hacer frente a los eventos aleatorios. Además, poca flexibilidad al introducir una nueva tarea, ya que tiene que esperar a que se ejecuten las anteriores

- **Comenta cuales son los planificadores cíclicos.

- Estrategia basada en el ciclo menor y mayor, aplicable principalmente a tareas periódicas.

- Estrategia “Instant Up”, aplicable solamente a tareas periódicas.

- **Explica en que cosiste el planificador cíclico menor y mayor.

Aplicable a tareas periódicas. La planificación se realiza estudiando el ciclo menor que es el periodo menor escogido entre los periodos de las tareas y el ciclo mayor que es el periodo mayor escogido entre los periodos de las tareas, es decir, el máximo tiempo en el que se tienen que haber ejecutado.

- ***Explica en que consiste el planificador ciclico Instant Up.

Aplicable solo a tareas periódicas. Para que un conjunto de tareas se pueda planificar con esta tarea, se debe cumplir que la suma de los tiempos de ejecución de todas las tareas sea menor que el periodo de un tick. Se asocia un temporizador a cada tarea, cuando éste llega al final, la tarea se pone como lista para ejecutarse. El programa principal comprueba por orden todas las tareas que están listas para ejecutarse y las va ejecutando.

- **Explica qué es la exclusión mutua y la sección crítica.

Un conjunto de operaciones que deberían ejecutarse indivisiblemente (o que accede a memoria compartida) se le llama sección crítica. La sincronización requerida para proteger una sección crítica se le llama exclusión mutua.

- Explica en que consiste la inhabilitación de interrupciones

Una solución es que un proceso inhabilite las interrupciones justo al entrar en su sección crítica y las habilite justo al salir. Su defecto es que es arriesgado conferir a los procesos de usuario la posibilidad de actuar sobre las interrupciones porque podría este proceso no habilitarlas y dejar el sistema colgado. En SO cíclicos y suponiendo un sistema monoprocesador es la técnica más útil, porque todos los procesos son de sistema.

- Comenta los tipos de esperas activas

La espera activa consiste en que mientras un proceso está en su región crítica, el otro espera ejecutando un ciclo de espera.

- Variables candado (NO consigue la exclusión mutua).

- Alternancia estricta.

- Solución de Peterson.

- Instrucción TSL (Test and Set Lock)

- Explica la variables candado.

Es una solución software. Se define una variable compartida que indique si un proceso se encuentra o no, en su sección crítica. Ej: variable candado con valor inicial = 0. Un proceso que quiera entrar en su sección crítica debe:

- Comprobar si el candado está a 1, si no es así, el proceso le asigna a esta variable 1 y entra.

- Si el candado está a 1 espera a que esté a 0.

NO resuelve realmente el problema de la exclusión mutua. NO es efectiva.

- Comenta la Alternancia estricta.

Se define un testigo y los procesos solo pueden entrar en la sección crítica si tienen ese testigo.

Soluciona el problema de la exclusión mutua pero puede bloquear al otro aunque no se encuentre en su sección crítica.

Si un proceso es mucho más lento que otro, obliga a que los dos progresen a la velocidad del más lento, esté o no en una sección crítica.

- Explica la solución de Peterson.

El algoritmo de Peterson tiene 2 procedimientos:

- Enter_region(no de proceso)

- Leave_region(no de proceso)

Antes de utilizar las variables compartidas, cada proceso debe invocar enter_region con su no de proceso como parámetro. Esto le obliga a esperar hasta que pueda entrar sin peligro y manipular las variables compartidas. Cuando termina invoca leave_region para indicarlo y permitir la entrada a otros procesos.

- Explica la instrucciones TSL.

La instrucción TSL (probar y fijar candado) lee el contenido de una posición de memoria, lo coloca en un registro y almacena un valor distinto de 0. Se garantiza que las operaciones de escritura y lectura son indivisibles.

- *Comenta los problemas de la solución de Peterson y de TSL.

La solución de Peterson y la que utiliza TSL son correctas, pero necesitan espera activa, la cual tiene 2 grandes inconvenientes:

- Se consume tiempo de CPU.

- Se puede representar el problema de inversión de prioridad.

Inversión de prioridad

Ej: supongamos 2 procesos H y L. H tiene más prioridad que L.

- L entra en su región crítica.

- H queda listo para ejecutarse.

- Se produce un cambio de planificación y pasa a ejecutarse H.

- H inicia la espera activa.

- Como L nunca se planifica, por tener menor prioridad que H, nunca saldrá de su región crítica y H permanece en un lazo infinito.

IMPORTANTE PERO NO EN PREGUNTA → Si estamos en un sistema monoprocesador, la única solución para la exclusión mutua es la inhabilitación de interrupciones

## Tema 10:

- *Comenta los procesadores ARM Cortex.

- Perfil A (ARMv7-A): Orientado a plataformas de alto rendimiento como teléfonos móviles, paneles gráficos, etc

- Perfil R (ARMv7-R): Orientado a SSEE de alto rendimiento que ejecuten aplicaciones de tiempo real, como aparatos de medicina, sistemas de electrónicos de control en automóviles, etc.

- Perfil M (ARMv7-M): Orientado a sistemas clásicos basados en μcontroladores, como aplicaciones de control industriales (incluidas las de tiempo real), aplicaciones de bajo consumo, etc.

Perfil A (ARMv7-A): Plataformas de alto rendimiento con aplicaciones complejas en SO potentes como Symbian, Linux, Windows embedded. Tienen unidades de manejo de memoria (MMUs) para soportar memoria virtual. También debe soportar ejecución de Java. Características:

- Implementan distintos modos de operación, incluidos los modos tradicionales.

- Soportan sistemas de memoria virtual por lo que la unidad de manejo de memoria (MMU) que incorpora, debe manejar direcciones virtuales.

- Soportan tanto instrucciones ARM como instrucciones Thumb.

Perfil R (ARMv7-R): Plataformas de tiempo real de alto rendimiento. Características:

- Implementa distintos modos de operación, incluidos los modos tradicionales.

- Soporta solamente direccionamiento con direcciones físicas y, por tanto, la MMU solamente soporta direcciones físicas.

- Puede trabajar con una arquitectura de memoria protegida basada en la unidad de protección de memoria (MPU).

- Soporta tanto instrucciones ARM como instrucciones Thumb.

Perfil M (ARMv7-M): El tamaño y el determinismo son más importantes que el rendimiento. Características:

- Implementa un modelo de programación para procesamiento de interrupciones con baja latencia y soporte para escribir manejadores de interrupciones en lenguajes de alto nivel.

- No soporta los modos de operación tradicionales.

- Puede trabajar con una arquitectura de memoria protegida (una variante del perfil R) basada en la unidad de protección de memoria (MPU)

- Habla sobre los procesadores digitales de señales

La principal diferencia entre los microcontroladores y los procesadores digitales de señales DSP está en la aplicación para la que están orientados. Los DSP se utilizan en aquellas aplicaciones que requiere un tratamiento de señales: transmisión y procesamiento de voz, radar, etc

Desarrolladas para cumplir requisitos de alta velocidad de procesamiento para acomodarse al ancho de banda de las señales que procesan. Arquitectura:

- Tipo Harvard.

- Tienen una unidad aritmética de punto fijo.

- Suelen tener instrucciones para trabajar con no complejos.

- Explica que es un sistema “on chip ” y compáralo con los microcontroladores:

Integran en un solo circuito integrado módulos que hasta el momento se han integrado en chips distintos para realizar determinadas funcionalidades. La diferencia entre “system on chip” y microcontrolador reside en cuando los módulos del “system on chip” tienen funciones distintas.

# Verdadero o Falso

Las UARTs integradas en el LPC2378 tienen un único buffer compartido para transmisión y recepción. FALSO. Tienen un buffer de 16 bytes para la transmisión y otro buffer de 16 bytes para la recepción.

Cada UART se puede configurar para detectar automáticamente la velocidad de transmisión de datos serie entrantes. VERDADERO.

Los registros de transmisión (THR) y recepción (RBR) de las UARTs ocupan la misma posición de memoria. VERDADERO.

Cada UART puede tener varios canales conectados al VIC. VERDADERO.

La trama extendida CAN 2.0B tiene mayor prioridad que la trama estándar CAN 2.0A. FALSO.

El controlador CAN LPC2000 integrado en el circuito LPC2378 tiene dos interrupciones separadas asociadas una a la transmisión y otra a la recepción de tramas. FALSO.

Tras un reset todos los periféricos tienen habilitado reloj y potencia. FALSO. Tras un reset la mayoría de los periféricos tienen habilitado su reloj excepto los periféricos complejos o los que tienen un elevado consumo de potencia.

En el VIC cualquier petición de interrupción puede asignarse a la CPU de tipo FIQ o IRQ. VERDADERO.

El VIC del LPC2378 no permite interrupciones multinivel. VERDADERO.

Cualquier fuente de interrupción puede ser asignada como una interrupción FIQ. VERDADERO.

Tras un reset el “pin connect block” configura todos los pines del circuito como GPIO. VERDADERO.

El VIC dispone de 32 espacios para el direccionamiento vectorizado de las interrupciones. VERDADERO.

La fuente de reloj por defecto de todos los timers es el reloj periférico PCLK del bus APB. VERDADERO.

El modulador PWM del LPC2378 permite generar hasta seis canales strogle Edge y hasta tres canales double Edge. VERDADERO.

Todos los puertos digitales de entrada/salida (GPIO) están conectados al bus local del core ARM7. FALSO. Los GPIO lentos (0 y 1) están conectados al bus APB.

El acceso del core ARM7 a la memoria flash siempre ha de hacerse a través del módulo acelerador de memoria (MAM). FALSO. Solo si el MAM está completamente habilitado. Puede estar deshabilitado o que esté el código en el MAM y los saltos y datos de códigos se obtienen de la memoria flash.

En modo usuario sólo se puede acceder a las funciones a nivel de sistema a través de llamadas al supervisor. VERDADERO.

El modo usuario utiliza los mismos registros físicos que el modo sistema. VERDADERO.

Todos los registros del ARM7 no son solapados, es decir, es el mismo registro físico en todos los modos de ejecución. FALSO.

Los registros del R13 (SP) y R14 (LR) tienen seis bancos de registros físicos cada uno. VERDADERO. Los modos usuario y sistema utilizan uno, y cada uno de los restantes modos de ejecución tiene un banco propio.

En todos los modos de ejecución se puede leer el registro SPSR (Saved Program Statuct Register). FALSO. Los modos de usuario y sistema no tienen SPSR.

El sistema de memoria del ARM7 permite acceso a memoria de diferentes tamaños de datos. VERDADERO.

La excepción FIQ es la más prioritaria de las excepciones en el ARM7. FALSO. Son más prioritarias que la FIQ las excepciones Reset y Data Abort.

Si se produce una excepción cuando se está ejecutando una instrucción Thumb se pasará automáticamente a modo ARM. VERDADERO.

Tras un reset el procesador ARM7 se encuentra en un modo supervisor. VERDADERO.

El bloque MAC de los procesadores ARM7 es capaz de procesar datos de 64 bits. FALSO. Solo admite operaciones con registros de 32 bits. Si el resultado es de 64 bits lo almacenará en dos registros de 32 bits.

Los procesadores ARM se consideran de tipo RISC aunque tenga operaciones que procesen datos en memoria. FALSO. No modifican en memoria.

En la arquitectura ARM7 no se permite que una interrupción sea interrumpida a su vez. VERDADERO. No se permiten interrupciones multinivel ni en VIC ni en ARM7.

Tras un reset todos los periféricos tienen habilitado reloj y potencia.

FALSO. Tras un reset la mayoría de los periféricos tienen habilitado su reloj excepto los periféricos complejos o los que tienen un elevado consumo de potencia.

El tiempo de latencia de la interrupción FIQ e IRQ es el mismo, debido a que la dirección de salto de ambas interrupciones es la misma. FALSO. FIQ Latency = 12 cycles, IRQ Latency = 25 cycles.

Todos los periféricos en la arquitectura ARM deben estar conectados al bus AdvancedPeripheral Bus (APB). FALSO. Puertos rápidos, conectados al bus local. Puertos normales, conectados al bus APB.

No todos los periféricos integrados en el LPC 2378 están mapeados en memoria FALSO. Todos están mapeados en memoria. Ver Foto Tema 4 pag 10.

Las UARTS integradas en el LPC2378 no disponen de buffer de datos de transmisión. FALSO. Disponen de FIFO de transmisión y recepción.

El controlador CAN integrado en el LPC2378 tiene tres buffers de transmisión y

tres de recepción de tramas. FALSO. Un controlador posee 3 buffers para la transmisión de una trama y 1 buffer para la recepción de una trama. En este último pone a disposición del programador info y datos de la trama recibida.

En un bus CAN, si un nodo envía siempre mensajes de mayor prioridad que el resto, sería imposible conocer en este modo las colisiones que se estén

produciendo en el bus. VERDADERO. Cuando dos nodos envían un mensaje diferente al mismo tiempo, "colisionarán". Si dos mensajes comienzan a transmitirse simultáneamente, el que tenga la ID más baja (prioridad más alta) gana y el controlador CAN con la ID más alta retrocederá y volverá a intentar una vez que el bus esté disponible.

En el bus CAN es posible conocer el número de colisiones que se están produciendo. FALSO.

El bus CAN es un bus maestro/esclavo. FALSO. Bus comunicaciones serie, multimaestro.

En una trama CAN no aparece el nodo origen o destino, pero monitorizando el bus es posible conocer el nodo que pone el mensaje. FALSO. Tema 5 pag 30.

Teniendo en cuenta un sistema ARM con VIC, la dirección de la primera instrucción de las rutinas de interrupción deben estar en unas posiciones fijas en memoria. VERDADERO. La dirección de salto de una excepción está prefijada dependiendo del tipo de excepción en la tabla de vectorización.

Por cada línea de interrupción del VIC existe un registro donde se debe programar la dirección de salto. VERDADERO. Tema 4 pag 31.

Una vez procesada una interrupción VIC, el programador debe indicárselo escribiéndolo en un registro la línea de interrupción que ha procesado. VERDADERO. Tema 4 Pag 31.

La instrucción SWI es equivalente a la utilización del “software interrupt register” del VIC. FALSO. La instrucción SWI no tiene nada que ver con la otra, esta última sirve como depurador de interrupciones.

En el VIC, la prioridad de las líneas de petición de interrupción está fijada por hardware. VERDADERO. Tema 4 pag 23.

El procesador ARM 7 tiene dos modos de privilegio que establecen si se puede leer la palabra de estado. FALSO. Ambos modos pueden leer la palabra de estado.

La dirección de salto de una excepción en el procesador ARM esta prefijada dependiendo del modo de privilegio. FALSO. Depende del modo de excepción.

En el modo abort del ARM 7 no se pueden modificar los flags de la palabra de estado. FALSO. Entra en modo supervisor por lo que puede modificar el estado, y por tanto los flag.

Tras un reset el procesador ARM 7 se encuentra en modo privilegiado. VERDADERO. Modo Supervisor: cuando se encuentra después de un reset, y es el modo en que trabaja el SO.

Los procesadores ARM7 deben realizar todas las transferencias a memoria en tamaño de 32 bits. VERDADERO. Cuando se accede a memoria para cargar un tipo de dato de 16 u 8 bits en los registros internos, se completa hasta los 32 bits extendiendo el signo, si el tipo de dato es con signo, o se rellena con ceros en el otro caso.

El bloque MAC de los procesadores ARM7 es capaz de multiplicar datos de 32 bits y dar como resultado datos de 64 bits. VERDADERO. Barrel shifter.

El bloque MAC de los procesadores ARM7 es capaz de dividir un dato de 64 bits entre uno de 32 bits. FALSO. El barrel shifter es la unidad que permite tanto hacer desplazamientos a la izquierda y desplazamientos a la derecha por potencias de dos; es decir, multiplicar y dividir respectivamente.

Para desarrollar software de un sistema empotrado es imprescindible utilizar un sistema operativo para sistemas empotrados. FALSO.

La diferencia entre la arquitectura Harvard y la arquitectura Von Neumann estriba en que en la Harvard puede haber memoria ROM y RAM y en la Von Neumann solo RAM. FALSO.

En el procesador ARM7 se puede leer la palabra de estado independientemente del modo de privilegio. FALSO.

No todos los registros están disponibles cuando se utilizan instrucciones Thumb en los procesadores ARM7. VERDADERO.

Todos los periféricos en la arquitectura ARM deben de estar conectados al bus advancer periprheral bus (APB). FALSO.

A diferencia de los procesadores CISC, el ARM no soporta operaciones memoria a memoria. VERDADERO.

El bus ASB (Advanced System Bus) puede sustituir al bus AHB (Advanced High-performance Bus) cuando no es preciso tan alto rendimiento. VERDADERO.

El módulo acelerador de memoria (MAM) del LPC2378 es más complejo que una memoria caché. FALSO.

El LPC2378 dispone solo de dos fuentes de reloj: el cristal XTAL externo y el oscilador RC interno. FALSO.

Tras un reset todos los periféricos tienen habilitados su reloj y se puede deshabilitar en el registro PCONP. FALSO.

Soportar interrupciones multinivel (anidadas) en el LPC2378 solo puede hacerse mediante la propia rutina de servicio a la interrupción (ISR). FALSO.

Los registros especiales de función (SFR) disponen para su programación de tres registros: STATUS, CLEAR y SET. VERDADERO.

La unidad de acceso directo a memoria (DMA) sólo puede acceder a datos de 32 bits. FALSO.

Todos los registros de control de los GPIO están conectados al bus APB del LPC2378. FALSO.

La fuente de reloj por defecto para todos los temporizadores es el reloj periférico PCLK del bus APB (advanced peripheral bus). VERDADERO.

El temporizador de vigilancia (WDT) puede seleccionar entre fuentes de reloj: oscilador interno, reloj en tiempo real (RTC) y el reloj de los periféricos PCLK. VERDADERO.

La comparación del contador del timer del PWM se hace con el registro match, al igual que en los timers genéricos. FALSO.

El bus SPI solo contempla sopologias con un solo maestro. FALSO.

El periférico SSP tiene una sola linea de interrupcion conectada al VIC. FALSO.

EL periferico I^2S puede configurarse como un controlador de flujo DMA. VERDADERO.

Las tramas CAN2.0A y CAN2.0B no pueden coexistir en la misma red ya que deben diferir formato. FALSO.

El controlador CAN del LPC2378 tiene tres buffers de transmision y solo uno de recepcion. VERDADERO.

Un nodo Ethernet II no puede coexistir en la misma red con un nodo IEEE 802.3. VERDADERO.

El controlador Ethernet MAC del LPC2378 esta ubicado en un bus AHB exclusivo para el. FALSO.

El bus USB es un puerto de comunicacion full-duplex. FALSO.

El controlador USB del LPC2378 funciona con el reloj periférico PCLK. VERDADERO.

En el microcontrolador LPC2378 existen hasta cuatro fuentes distintas de reset. VERDADERO.

Todas las transferencias de datos del controlador de memoria externa (EMC) del LPC2378 deben tener 32 bits de ancho. FALSO.

El reloj en tiempo real (RTC) del que dispone el LPC2378 puede funcionar con el reloj de perifericos PCLK o con un oscilador externo. VERDADERO.

El planificador de sistema operativo Instant Up solamente se puede aplicar a tarea periodicas. VERDADERO.

El metodo de utilizar “variables candado” en sistemas operativos no resuelve el problema de la exclusion mutua. VERDADERO.

El procesador Cortex-M3 soporta los modos de operacion iniciales del ARM7 y añade los nuevos Handler y Thread. VERDADERO.

Los procesadores Cortex-M soportan las instrucciones Thumb de 34 bits al igual que el ARM7. FALSO.

# Prácticas

## Práctica 2

### Resumen de la práctica:

El CI LPC2378 es un microcontrolador y por tanto multiplexa los pines como entradas y salidas. Cada pin maneja de una a cuatro funciones. Los pines de A0 a A15 y D0 a D8 son exclusivos para uso del controlador externo de memoria (EMC).

Queremos generar una señal digital por un puerto GPIO con distinta anchura a nivel bajo que a nivel alto. Tendrá una duración a baja de 500 µs y a alta de 700 µs. Se comprobará con el osciloscopio que esta señal se genera correctamente.

Se programarán los timers por polling (sondeo). El final de la cuenta del timer se detectará muestreando los bits de control.

En el fichero HAL.c vamos a definir las funciones generales que acceden al hardware:

- PINSEL9: 0X00000000 selecciona el pin P4.24 como GPIO (bits 17 y 16)

- PINMODE9: 0X00000000 lo habilita como salida resistencia pull–up

- FIO4DIR3: 0x03 selecciona los pines P4.24 y P4.25

- T0PR: 0x00 activa el preescalador del timer 0 a un valor cero.

El fichero timers.h lo utilizaremos para incorporar las definiciones necesarias:

- FIO4SET3: 0x01 coloca el pin P4.24 a nivel alto

- FIO4CLR3: 0x01 coloca el pin P4.24 a nivel bajo

- T0TCR: 0x02 Registro de control del timer 0. Resetea el contador

- T0MR0: delayInDecimalMiliseg * (12000000/10000–1) Coloca el registro match en el valor deseado. El reloj del LPC2378 es 12 MHz.

- T0MCR: 0x07 Registro de control del match. Genera una interrupción cuando coincida la cuenta del timer con el valor del registro match

- T0TCR: 0x05 Habilita la cuenta

En el fichero misTipos.h es donde vamos añadiendo los tipos de variables que vamos a utilizar durante todo el diseño.

En el fichero .c tenemos el programa principal, quedaría algo así:

Lo único destacable es:

- T0IR: Registro de interrupción del timer 0. Se lee para ver cuál de las interrupciones posibles están pendientes y se escribe en él para borrar esta interrupción. En este caso el canal 1 en modo de captura.

Una vez escrito el programa y añadidos los archivos convenientemente, habrá que guardar el programa, compilarlo y pasaremos a la depuración. Si han surgido errores o avisos (warning) habrá que corregirlos.

Finalmente, para la simulación y depuración de la práctica utilizaremos la sesión debugger, después podemos elegir entre simular en el pc o en la placa y podemos observar la visualización de todos los registros que están en uso.

### Contenido de la práctica:

#### Pines:

PINSELx (x=[0,10]): cada registro PINSELx es de 32 bits. (Según los pines a configurar, y mirando el manual, se escoge un registro u otro. Por ejemplo, para el pin P4.24 se usaría el PINSEL9).

- Controlan las funciones de los pines, escogiendo una entre 4 posibles y siendo la función predeterminada “ser puerto GPIO” (valor 00). Las otras tres son funciones alternativas que dependen del pin escogido.

- P.e. si se quisiera definir el pin P0.16 como recepción de datos en serie RxD1, la primera función alternativa (valor 01), habría que poner a ‘1’ el bit 0 del PINSEL1 y así el par de bits 1:0 (P0.16) sería ’01’ ==> 0x00000001 .

PINMODEx (x=[0,9]): cada registro PINMODEx es de 32 bits.

- Controlan la característica de resistencia pull-up/pull-down de todos los puertos (esta característica puede ser seleccionada para casi todos los pines, independientemente de su función):

  - 00: Resistencia pull-up

  - 01: Reservado. No se debería usar

  - 10: Ni pull-up ni pull-down

  - 11: Resistencia pull-down

FIOxDIR (x=[0,4]): cada registro FIOxDIR es de 32 bits, pero se dividen en otros de 8 bits: un FIOxDIR según el puerto GPIO utilizado (GPIO 4 ==> FIO4DIR (32 bits)) y, según el pin del puerto, un FIOxDIRy (P4.24 ==> FIO4DIR3 (8 bits)).

- Controlan la dirección de los pines cuando se configuran como GPIO.

  - 0: Entrada

  - 1: Salida P4.24 y P4.25 ==> Registro FIO4DIR3 ==> 0000 0011 (bin) ==> 0x03 (hexa).

FIOxSET (x=[0,4]):cada registro FIOxSET es de 32 bits, pero se dividen en otros de 8 bits: un FIOxSET según el puerto GPIO utilizado (GPIO 4 ==> FIO4SET (32 bits)) y, según el pin del puerto, un FIOxSETy (P4.24 ==> FIO4SET3 (8 bits)).

- Permite producir una salida a nivel alto (al escribir 1) en los pines del puerto configurados como GPIO y en modo Salida.

P4.24 a nivel alto ==> registro FIO4SET3 = 0000 0001 (bin) ==> 0x01 (hexa)

P4.25 a nivel alto ==> registro FIO4SET3 = 0000 0010 (bin) ==> 0x02 (hexa)

FIOxCLR (x=[0,4]): cada registro FIOxCLR es de 32 bits, pero se dividen en otros de 8 bits: un FIOxCLR según el puerto GPIO utilizado (GPIO 4 ==> FIO4CLR (32 bits)) y, según el pin del puerto, un FIOxCLRy (P4.24 ==> FIO4CLR3 (8 bits)).

- Permite producir una salida a nivel bajo (al escribir 1) en los pines del puerto configurados como GPIO y en modo Salida.

P4.24 a nivel bajo ==> registro FIO4CLR3 = 0000 0001 (bin) ==> 0x01 (hexa)

P4.25 a nivel bajo ==> registro FIO4CLR3 = 0000 0010 (bin) ==> 0x02 (hexa)

IOxMASK (x = [0,4]): cuando se escriben unos a los bits se inhibe cualquier acción de escritura en los registros de entrada y salida.

#### Timers:

TxPR (x=[0,3]): cada registro TxPR es de 32 bits (un registro por timer ==> timer1 —> T1PR).

- Registro Preescalador (Prescale Register).

- Permite especificar el valor máximo para el Contador Preescalador (PC) y permite incrementar el contador (TC) cada PR+1 ciclos. (p.e. activar el PR del timer 1 a un valor cero ==> T1PR = 0x00)

TxPC (x=[0,3]): cada registro TxPC es de 32 bits (un registro por timer ==> timer1 —> T1PC).

- Registro Contador Preescalador (Prescale Counter register).

- Permite controlar la división de PCLK por algún valor constante antes de que se aplique al TC (Timer Counter).

TxTC (x=[0,3]): cada registro TxTC es de 32 bits (un registro por timer ==> timer1 —> T1TC).

- Contador del Timer (Timer Counter).

- Se va incrementando cada PR+1 ciclos de PCLK (reloj del periférico). ‣ Se controla mediante el TxTCR.

TxTCR (x=[0,3]): cada registro TxTCR es de 8 bits (un registro por timer ==> timer1   —> T1TCR).

- Registro de Control del Timer (Timer Control Register).

- Controla las funciones del timer. Permite des/habilitar o resetear el contador TC.

  - Bit 0 (0000 0001 = 0x01) ==> habilita el timer y para cuando llegue al final de la cuenta

  - Bit 1 (0000 0010 = 0x02) ==> resetea el timer

TxMCR (x=[0,3]): el registro TxMCR es de 16 bits (un registro por timer ==> timer1 —> T1MCR).

- Registro de control de la coincidencia (Match Control Register).

- Controla qué acciones se deben realizar cuando el valor de uno de los registros match (MRm) coincida con el TC. Estas acciones pueden ser:

  - Generar una interrupción cuando TC coincida con MRm

  - Resetear el TC

  - Para el TC y el PC (Prescale Counter)

- Según el MRm, se usan ciertos pines:

- Si queremos generar una interrupción cuando TC coincida con MR0 (cero), resetear el TC, y parar el TC y el PC (las 3 acciones a la vez), se usarían los tres primeros pines ==> 0000 0111 ==> 0x07

- Si queremos lo mismo pero para el MR1, se usarían los pines [3-5] ==> 0000 0000 0011 1000 ==> 0x38

TxMRm (x=[0,3] m=[0,3]): cada registro TxMRm es de 32 bits (4 registros por timer ==> registro MR2 del timer 1 ==> T1MR2 (32 bits)).

- Registro de coincidencia (Match Register ‘m’).

- El valor de estos registros match se compara continuamente con el del TC (Timer Counter). Cuando los dos valores son iguales, se activa una o varias acciones (indicado previamente por el TxMCR).

TxIR (x=[0,3]): cada registro TxIR es de 8 bits (un registro por timer ==> timer2 —> T2IR). Usa 4 bits para las interrupciones de match y otros 4 bits para las interrupciones de captura.

- Registro de Interrupción (Interruption Register).

- Controla las interrupciones por match (coincidencia) o por captura.

  - Se lee para ver cuál de las posibles 8 interrupciones está pendiente: 4 de match y 4 de captura.

  - Se escribe un ‘1’ en el bit correspondiente a la interrupción para resetearla.

#### #Define

## Práctica 3

### Resumen de la práctica:

Queremos generar dos señales digitales por un puerto GPIO con distinta anchura a baja que a alta. La primera tendrá una duración a baja de 500 microsegundos y a alta 700 microsegundos; la segunda tendrá una duración a baja de 200 microsegundos y a alta de 300 microsegundos. Se comprobará con el osciloscopio que estas señales se generan correctamente.

Los pines escogidos para visualizar las dos señales son P4.24 y P4.25 que se corresponden con los pines 127 y 124 respectivamente

### Contenido de la práctica:

PCONP : el registro PCONP es de 32 bits.

- Registro de Control de Potencia de Periféricos (Power Control for Peripherals Register).

- Permite “apagar” determinadas funciones de los periféricos para ahorrar energía. Esto se consigue deshabilitando el reloj que utiliza el periférico específico. No todos los periféricos se pueden apagar (p.e. watchdog timer, GPIO…)

- Tras un ‘reset’ la mayoría de los periféricos tienen habilitado el reloj, excepto los complejos o los que tienen un elevado consumo de potencia.

- P.e. Si queremos activar el reloj del timer2, se debe poner a ‘1’ su bit correspondiente del PCONP (bit 22), sin modificar el resto del registro. Esto se puede conseguir desplazando un ‘1’ hasta el bit 22 con la operación OR ( |= ): PCONP |= (1 << 22

## Práctica 4

### Resumen de la práctica:

En esta práctica vamos a obtener el mismo resultado de la práctica anterior, pero programando los timers por interrupciones a través del controlador de interrupciones vectorizadas (VIC) del LPC2378.

### Contenido de la práctica:

- VIC : Vector Interrupt Controller

- 32 espacios de direccionamiento vectorizado para interrupciones IRQ (Interrupt ReQuest) o FIQ (Fast Interrupt Request).

- A cada espacio de direccionamiento le corresponde un registro de dirección del vector (VICVectAddr) y un registro de prioridad del vector (VICVectPriority).

- Para cada interrupción se deben programar los registros VICVectAddr, VICVectPriority y VICIntEnable.

VICAddress: El registro VICAddress es de 32 bits.

- Contiene la dirección de la Rutina de Interrupción ISR (Interrupt Service Routine) para la interrupción activa actualmente.

- Cuando ocurre una IRQ, la dirección de su ISR se obtiene de su registro VICVectAddrx correspondiente y se pasa al VICAddress. Desde ahí, se carga en el contador de programa.

- Al terminar de despachar la interrupción se debe hacer una escritura ficticia en el VICAddress para no seguir atendiendo la misma interrupción.

VICVectAddrx (x = [0,31]): Cada registro VICVectAddrx es de 32 bits (un registro por cada espacio de direccionamiento del VIC ==> 32 registros).

- Contiene la dirección de la Rutina de Interrupción ISR (Interrupt Service Routine) para la IRQ que le corresponde de entre las 32 interrupciones que permite VIC.

- Cuando ocurre una interrupción, desde el VICAddress se lee el contenido del registro VICVectAddrx correspondiente a la interrupción que debe ser atendida.

- Al procesar la ISR se debe reconocer la interrupción en curso, pero esta debe ser la última acción de la rutina: VICVectAddr = 0

- P.e. si se quiere guardar la dirección de la ISR del timer 1, se debe hacer en el VICVectAddr5 porque según la tabla de asignación de bits para cada fuente de interrupción (obtenida del manual, tabla 87), al timer 1 le corresponde el bit 5 en todos los registros del VIC.

VICVectPriorityx (x = [0,31]): Cada registro VICVectPriorityx es de 32 bits (un registro por cada espacio de direccionamiento del VIC ==> 32 registros).

- También llamado VICVectCntl.

- Contiene la prioridad para la IRQ que le corresponde de entre las 32 interrupciones que permite VIC. La indica en los 3 primeros bits.

- Hay 16 niveles de prioridad, del 0 al 15, siendo el 15 el de menor valor. Cuando se resetea el registro, se pone por defecto la prioridad 15 (la menor). -

P.e. Si se quiere dar cierta prioridad a la ISR del timer 1, se debe hacer en el VICVectPriority5 (o VICVectCntl5) porque al timer 1 le corresponde el bit 5.

VICIntEnable: El registro VICIntEnable es de 32 bits.

- Permite habilitar las interrupciones de las distintas fuentes. Para ello, pone a 1 el bit correspondiente a la fuente de interrupciones que se quiera habilitar.

- P.e. si se quieren habilitar las interrupciones del timer 1, habría que poner un ‘1’ en el bit 5 del VICIntEnable, pero sin modificar el resto del registro: VICIntEnable = (1<< 5)

## Práctica 5

### Resumen de la práctica

Igual que la 4 pero solo se usa un timer T0

### Contenido de la práctica

Lo mismo que la 4

## Práctica 6

### Resumen de la práctica

El objetivo de esta práctica será realizar una pequeña aplicación que se comunique con el usuario utilizando uno de los puertos serie de la placa MCB2300 y conectando al otro lado de la línea un ordenador personal que simule un terminal

Se creará un programa que realice el producto de dos números BCD de un dígito. El resultado será un número de dos dígitos BCD. Necesitaremos los ficheros de retarget.c y serial.c de alguna aplicación conocida (por ejemplo, Blinky de MCB2300).

En HAL.c solamente es necesario introducir la función init_serial que a su vez llama al serial.c, donde se definen las características del puerto serie del microcontrolador LPC2378 de nuestra placa.

La parte de código que tiene el fichero serial.c para configurar el puerto serie del microcontrolador es la siguiente:

### Contenido de la práctica

UxTHR (x = [0,3]): Cada registro UxTHR es de 8 bits (un registro por UART).

- Registro de Transmisión (Transmit Holding Register).

- En este registro se escriben los caracteres a transmitir.

- Ocupa la misma posición de memoria que el registro UxRBR.

UxRBR (x = [0,3]): Cada registro UxRBR es de 8 bits (un registro por UART). ‣ Registro de Recepción (Receive Buffer Register).

- De este registro se leen los caracteres transmitidos.

- Ocupa la misma posición de memoria que el registro UxTHR. UxFDR (x = [0,3]) : cada registro UxFDR es de 8 bits (un registro por UART).

- Registro Divisor Fraccional (Fractional Divider Register). ‣ Controla el pre-escalador de reloj para la generación de la tasa de baudios.

UxLSR (x = [0,3]): Cada registro UxLSR es de 8 bits (un registro por UART).

- Registro de Estado de Línea (Line Status Register).

- Permite indicar eventos ocurridos dentro de la UART. Deben leerse después de una interrupción.

UxLCR (x = [0,3]): Cada registro UxLCR es de 8 bits (un registro por UART).

- Registro de Control de Línea (Line Control Register).

- Determina el formato del carácter de datos que se va a transmitir o recibir (longitud, paridad, bit de parada…).

- Poner a ‘1’ el DLAB (Divisor Latch Access Bit), que es el bit 7 del UxLCR, permite programar el generador de velocidad de transmisión. Debe activarse este bit para poder modificar los registros que dividen el PCLK (el UxDLL y el UxDLM). Tras modificar estos registros, el DLAB debe volver a ‘0’ para protegerlos.

UxDLL (x = [0,3]): Cada registro UxDLL es de 8 bits (un registro por UART).

- Registro Divisor Latch LSB (Divisor Latch LSB Register).

- El Divisor Latch es parte del generador de velocidad en baudios y contiene el valor utilizado para dividir el PCLK y generar una señal de reloj en la UART igual a 16 veces la velocidad de transmisión.

- Los registros DDL y DLM juntos forman un divisor de 16 bits donde DLL contiene los 8 bits inferiores del divisor y DLM contiene los 8 bits superiores del divisor.

UxDLM (x = [0,3]): Cada registro UxDLM es de 8 bits (un registro por UART).

- Registro Divisor Latch MSB (Divisor Latch MSB Register).

- El Divisor Latch es parte del generador de velocidad en baudios y contiene el valor utilizado para dividir el PCLK y generar una señal de reloj en la UART igual a 16 veces la velocidad de transmisión.

- Los registros DDL y DLM juntos forman un divisor de 16 bits donde DLL contiene los 8 bits inferiores del divisor y DLM contiene los 8 bits superiores del divisor.

UxACR (x = [0,3]): Cada registro UxACR es de 8 bits (un registro por UART).

- Registro de Control Automático de Baudios (Auto-Baud Control Register).

- Controla el proceso de medición del reloj/velocidad de datos entrante para la generación de velocidad en baudios.

## Práctica 7

### Resumen de la práctica

Es lo mismo que la 6, pero con un solo timer

### Contenido de la práctica

Lo mismo que la 6

## Práctica 8

### Resumen de la práctica:

El objetivo de esta práctica será configurar correctamente el canal 0 del conversor AD del LPC2378 para visualizar por un terminal (Hyperterminal) del puerto serie (COM1) la conversión que se realiza en el puerto P0.23 configurado como conversor AD. Al ser un conversor de 10 bits el rango de la visualización debe de ser de 0x0000 hasta 0x03FF.

Meter también el registro de control, de habilitación de interrupciones y de datos.

### Contenido de la práctica

El Conversor Analógico/Digital es un conversor de aproximaciones sucesivas de 10 bits que dispone de 8 canales de conversión.

Este módulo se puede apagar a través del bit 12 (PCAD) del registro PCONP.

ADxCR (x = [0,7]): Cada registro ADxCR es de 32 bits (un registro por canal de conversión).

- Registro de Control (Control Register).

- Establece la configuración del conversor y controla el inicio de la conversión.

ADxINTEN (x = [0,7]): Cada registro ADxINTEN es de 32 bits (un registro por canal de conversión).

- Registro de Habilitación de Interrupciones (Interrupt Enable Register).

- Permite controlar qué canales A/D generan una interrupción cuando se completa una conversión.

ADxDRy (x = [0,7]; y = [0,7]): Cada registro ADxDRy es de 32 bits (7 registros por canal de conversión). ‣ Registro de Datos ‘y' del Canal ‘x’ (Data Register ‘y’).

- Contiene el resultado de la conversión, error de desbordamiento e indicador de conversión realizada.

ADxGDR (x = [0,7]): Cada registro ADxGDR es de 32 bits (un registro por canal de conversión).

- Registro de Datos Global (Global Data Register).

- Contiene el resultado de la conversión A/D más reciente.

ADxSTAT (x = [0,7]): Cada registro ADxSTAT es de 32 bits (un registro por canal de conversión).

- Registro de Estado (Status Register).

- Permite comprobar el estado de todos los canales A/D simultáneamente.

## Práctica 9

### Resumen de la práctica

Un pequeño ejercicio para utilizar el sistema operativo Instant–Up en un programa que active una señal periódica por el puerto P4.24.

Crearemos una carpeta nueva para la realización de la práctica donde copiaremos los ficheros serial.c, retarget.c, misTipos.h, y LPC2300.s de cualquiera de las prácticas anteriores. Los ficheros en que realizaremos modificaciones son los siguientes:

- Practica_SO_GPIO.c: En este fichero se realizará el programa principal de la aplicación, desde donde llamaremos al resto de las funciones.

- HAL.c: Fichero para definir el hardware que utilizaremos en la aplicación, en esta práctica sólo el GPIO P4.24 y el timer 1.

### Contenido de la práctica

- Aplicable solamente a tareas periódicas.

- Para que un conjunto de tareas sea planificable mediante esta estrategia, se debe cumplir que la suma de los tiempos de ejecución de todas las tareas sea menor que el período de un tick.

- Cada unidad de cuenta del temporizador corresponde con un tick.

- A cada tarea se le asocia un temporizador software:

  - Una vez que este temporizador software llega a 0, la tarea se pone como lista para ejecutarse.

  - El programa principal comprueba por orden las tareas que están listas para ejecutarse y las va ejecutando.

- Los temporizadores se crean por programa:

  - Estos temporizadores software se asocian a un temporizador hardware.

  - Cada interrupción producida por el temporizador hardware decrementa la cuenta de los temporizadores software.

Integración del SO Instant-up en una aplicación:

El SO se integra como parte de la aplicación:

- Inicializar las variables globales del SO.

- Inicializar el temporizador hardware asociado al SO habilitando la interrupción y arrancando la cuenta.

- Una vez inicializados los periféricos, arrancar el SO habilitando la interrupción de tiempo real.

- Definir las tareas al SO.

- Llamar continuamente al planificador/despachador.

# Ejercicios de examen de prácticas

- Definiciones y Registros

PULSOO_LOW/HIGH: Definiciones de valores constantes para configurar tiempos o estados de la señal.

FIO4SET3 = 0x01;: Pone a '1' el bit 0 del byte 3 del puerto 4 (Pin P4.24).

FIO4CLR3 = 0x01;: Pone a '0' el mismo pin.

Registros: FIO4SET3 y FIO4CLR3 son registros de los GPIO rápidos (FIO).

- Configuración de Temporizadores

TOTCR = 0x02;: Pone el Timer 0 en Reset (limpia el contador).

TOMR0 = ...;: Carga el valor de comparación (Match) para generar el retardo basado en la frecuencia del reloj (12MHz).

TOMCR = 0x07;: Configura para que al haber coincidencia con MR0: interrumpa, resetee el contador y se detenga.

TOTCR = 0x01;: Inicia el contador del Timer 0.

- Función pinesSignalInit

Utilidad: Configura los pines como salidas digitales básicas.

PINSEL9 = 0x00;: Configura los pines del puerto 4 (bits superiores) como GPIO (función por defecto).

PINMODE9 = 0x00;: Configura las resistencias pull-up internas para esos pines.

FIO4DIR3 = 0x03;: Establece los pines P4.24 y P4.25 como salidas (bits 0 y 1 del byte 3).

- Controlador de Interrupciones (VIC)

Ventajas: Menor latencia de interrupción y permite asignar una dirección de memoria directa a la rutina de servicio (ISR) de cada periférico.

TOPR = 0x00;: Establece el pre-escalado del timer a 0.

VICVectAddr4 = ...;: Asigna la dirección de la función T0_IRQHandler al slot de la interrupción 4 (Timer 0).

VICVectCntl4 = 15;: Asigna la prioridad 15 al canal.

VICIntEnable = (1<<4);: Habilita la interrupción del Timer 0 en el VIC.

- Configuración Puerto Serie

- La UART1 tiene pines repartidos en distintos registros PINSEL (PINSEL0 y PINSEL1), mientras que la UART0 los tiene agrupados en uno solo.

- El cambio de 0x83 a 0x03 es para acceder a los registros de baudios. 0x83 pone el bit DLAB a 1 para escribir en UxDLL/UxDLM. 0x03 pone DLAB a 0 para volver al modo normal de datos.

- 78 es el valor del divisor para alcanzar una velocidad de baudios específica (ej. 9600 bps) dada una frecuencia de PCLK.

- ADC_Init

PCONP |= (1<<12);: Suministra alimentación/reloj al periférico ADC.

PINSEL1 |= 0x4000;: Configura el pin correspondiente como entrada analógica (AD0.0).

AD0INTEN = (1<<0);: Habilita la interrupción para el canal 0 del ADC.

ADOCR = 0x00200301;: Configura el ADC: frecuencia de muestreo, modo operacional y activa el canal 0.

- Explicar para qué se utiliza, que contiene y cómo se usa correctamente el fichero misTipos.h

El fichero misTipos.h contiene la definición de los tipos de variables que se van a usar a lo largo de la práctica, con el fin de ahorrar tiempo escribiendolos constantemente. Para usar correctamente el fichero se debe incluir #include “misTipos.h” en la cabecera de cada documento.

- Explicar para qué se utiliza, que contiene y cómo se usa correctamente el fichero HAL.c

El fichero hal.c se usa principalmente para contener funciones generales del programa que acceden al hardware del mismo. De esta forma nos ahorramos tiempo de estar escribiendo algunas funciones repetidamente.

- Explicar para qué se utiliza, que contiene y en que prácticas se ha usado el fichero IRQ.c

El fichero IRQ.c o “Interrupt Request ” se usa principalmente para almacenar los tipos de interrupciones que pueden ocurrir en el programa. De esta forma, ahorramos tiempo y sabemos donde se encuentran todas las interrupciones. Se han usado en la p5 y p7.

- Explicar resumidamente cada práctica.

Practica 1: Inicialización al entorno de trabajo así como a la configuración de la placa Keil.

Practica 2: Inicialización a la configuración de los Timers así como a la configuración de los puertos básicos.

Practica 3: Como la p2, pero incluyendo una segunda señal y la comprobación de ambas en el osciloscopio.

Práctica 4: Inicialización a la configuración de los VIC(controlador de interrupciones vectoriz	adas) así como su comprobación en el osciloscopio

Práctica 5: Diseñar un programa de aplicación que use el timer hardware del micro.

Practica 6/7: Diseñar un programa que comunique con el usuario usando el puerto serie de la placa y un computador externo que funcione como terminal.

Practica 8: Igual que la anterior pero con un conversor A/D.

Practica 9: Uso del sistema operativo ”Instant-Up” para activar una señal periódica  por un puerto determinado.

- HAL.c (P2-6): Se usa para definir las funciones generales que acceden al hardware.

- Timers.h (P2, 5 y 6): Definiciones necesarias para esta práctica y algunas funciones.

- MisTipos.h (P2-5): Definir los tipos de variables que se van a usar.

- IRQ.c (P5 y 7): Interrupt Request. Se usa para controlar las interrupciones.

- Serial.c: Configuración del puerto serie.

- Retarget.c: Sirve para poder configurar el µC, E/S, stdio.h, estándar de C, etc.

UART  (8 bits):

- THR: Se escriben los caracteres a transmitir.

- RBR: Se leen los caracteres recibidos.

- FDR: Coef/ajuste del prescalador para la generación de baudios.

- LSR: Permite detectar eventos/estados de la UART.

- LCR: Determina el formato de datos a recibir/transmitir.

- DLL: (Divisor latch low) relacionado con la velocidad de transmisión.

- ACR: Controla el proceso de autobaud (detección automática de velocidad de datos entrantes).

Conversor Analógico/Digital:

- CR: Establece la configuración del conversor y controla el inicio de la conversión.

- INTEN: Permite controlar los canales ADC generando una interrupción cuando acaban la conversión.

- DRy: Contiene el resultado de la conversión de cada canal y el indicador de fin.

- GDR: Contiene el resultado de la conversión A/D más reciente.

- STAT: Permite comprobar el estado de los canales A/D simultáneamente.