Practica 5 AAP

  - Empezando con el primero de los ejercicios, se deberán detectar todas las dependencias de datos existentes en el anterior código y solventarlas (ya sea bien reordenando el código o insertando instrucciones NOP).

Hay una dependencia RAW en $1 entre las líneas 1 y 2 .

ADDI $1 , $0 , 4

LW $3 , 4( $0 )

NOP

SW $1 , 0( $0 )

ADDI $4 , $3 , 8

  - ¿En cuántos ciclos de reloj totales se consigue ejecutar todas las instrucciones en el pipeline segmentado?

En 9 ciclos de reloj.

  - ¿Qué resultado se obtiene al final de la ejecución?

No se guarda el resultado en los registro.

  - Si no es el esperado, indique qué tipo de riesgo de segmentación ha aparecido y cómo se podría resolver.

Hay 4 riesgos RAW que resolvemos:

LW $1 ,0( $0 )

LW $2 ,4( $0 )

NOP

NOP

ADD $3 ,$1 ,$2

SUB $4 ,$1 ,$2

NOP

SW $3 ,8( $0 )

SW $4 , c ($0 )

  - ¿Qué resultado se obtiene?

Se guarda en  R1 8, R2 4 y R4 sobrescribe el valor dejando 8.

  - Si no es el esperado, indique qué tipo de riesgo de segmentación ha aparecido y cómo se podría resolver.

Han aparecido los mismos riesgos y se soluciona de la misma forma que en el 2.2.

  - Resuelva las dependencias de datos mediante la inserción de instrucciones NOP.

SUB $4, $4, $4

LW $1, 0($0)

LW $2, 4($0)

NOP

NOP

AND $2, $2, $1

LW $3, $3, $1

NOP

NOP

AND $3, $3, $1

NOP

NOP

AND $4, $3, $2

  - Resuelva las dependencias de datos mediante reordenamiento del código junto a la inserción de instrucciones NOP.

LW $1, 0($0)

LW $2, 4($0)

LW $3, $3, $1

SUB $4, $4, $4

AND $2, $2, $1

AND $3, $3, $1

NOP

SW $2, 4($0)

ADD $4, $3, $2

SW $3, 8($0)

  - ¿Cómo se podría modificar el código para eliminar algunas de las instrucciones nop?

LW $1, 0($0)

LW $2, 4($0)

LW $4, 8($0)

LW $5, C($0)

NOP

SUB $6, $4, $5

SW $3, 10($0)

  - ¿Qué resultado se obtiene?

Se almacena 5 en memoria 0x00000000. Es el resultado esperado

  - Si no es el esperado, indique qué tipo de riesgo de segmentación ha aparecido y cómo se podría resolver.

Es lo esperado

  - Ejecute el mismo programa cambiando el valor del registro $3 a 6. ¿Qué resultado se ha obtenido ahora? Si no es el esperado, indique qué tipo de riesgo de segmentación ha aparecido y cómo se podría resolver.

En este caso se almacenara el 6 en memoria 0x00000000