# Resumen Practicas AAP

### Etiquetas de delimitación de secciones

- .data: Inicio de la declaración de variables.

- .text: Inicio de la ejecución del programa (código).

- .glob: Declara etiqueta como símbolo global.

### Etiquetas de reserva de espacios en memoria

- .word: Reserva de palabras (32 bits).

- .half: Reserva de media palabra (16 bits).

- .byte: Reserva de bytes (8 bits).

- .ascii: Reserva cadenas de caracteres

- .asciiz: Reserva cadenas de caracteres terminado en ”\0”.

### Instrucciones carga/almacenamiento de datos

L (load): Carga de memoria a registro

S (store): Almacena de registro a memoria

- lui: Carga de datos inmediatos.					li $s0, 0x6892

- lw: Carga de palabras de memoria a registro.				lw $s1, 8($0)

- lb: Carga de bytes de memoria a registro.				lb $s0, 8($s0)

- sw: Almacenamiento de palabras de registro a memoria.		sw $s1, 8($0)

- sb: Almacenamiento de bytes de registro a memoria.		sb $s1, 8($0)

### Instrucciones de operaciones aritméticas

- add: Suma 							add $t0, $t1, $t2

- sub: Resta							sub $t0, $t1, $t2

- mult: Multiplicación						mul $t0, $t1, $t2

  - mflo: Mueve el contenido LO al registro destino.	mflo $t0

  - mfhi: Mueve el contenido HI al registro destino.	mfhi $t0

- div: División.							div $t0, $t1

- slt: Set on Less Than (Si $t1 < $t2, $t0 = 1).			slt $t2, $t0, $t1

- sll: Desplaza bits a la izquierda (multiplicación).		sll $t1, $t0, 1

- srl: Desplaza bits a la derecha (división).			srl $t1, $t0, 1

### syscall. Llamadas al sistema

| Código | Servicio | Argumentos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | print int | $a0 |  |
| 2 | print float | $f12 |  |
| 3 | print double | $f12 |  |
| 4 | print string | $a0 |  |
| 5 | read int |  | Int in $v0 |
| 6 | read float |  | Float in $f0 |
| 7 | read double |  | Double in $f0 |
| 8 | read string | $a0 = buffer $a1 = lenght |  |
| 9 | sbrk | $a0 = amount | Address in $v0 |
| 10 | exit |  |  |

### Instrucciones de salto incondicional/condicional

- j loop: Salta a la dirección de la etiqueta loop.

- jr $ra: Salta a la dirección contenida en el registro (retorno).

- bge: Branch if Greater or Equal (>=).		FORMATO: bne $t0, $t1, loop

- bgt: Branch if Greater Than (>).

- ble: Branch if Less or Equal (<=).

- blt: Branch if Less Than (<).

- beq: Branch if Equal (=).

- bne: Branch if Not Equal (!=).

### slt. Comparación

slt $t2 , $t0 , $t1

Si $t0 < $t1, $t2=1.

Si $t0 >= $t1, $t2=0.

### Desplazamiento de bits

- sll: Desplazamiento a la izquierda. Multiplicar.	sll $t1 , $t0 , 1 ($t1 = $t0*2)

- srl: Desplazamiento a la derecha. Dividir.		srl $t1 , $t0 , 2 ($t1 = $t0/2²)

### Matrices

Los dos principales formatos de almacenamiento de matrices en memoria son:

- Row-major order: La matriz se almacena dando prioridad a la contigüidad de las filas.				(Matriz 4x4)		0-1-2-3-4-5-6-7-…-15

- Column-major order: La matriz se almacena dando prioridad a la contigüidad de las columnas.						0-4-8-12-1-5-9-13-…-15

### Etapas de pipeline

Está segmentado en 5 etapas:

- FETCH: Búsqueda de instrucción. El PC apunta a la instrucción actual.

- DECODE: Decodificación de la instrucción y lectura de registros. Se leen los operandos desde el banco de registros.

- EXECUTE: Ejecución de la instrucción y cálculo de la dirección de memoria.

- MEMORY: Acceso a la memoria de los datos.

- WRITEBACK: Postescritura. Se almacena el resultado en el banco de registros.

### Instrucciones extra (MIPsim)

ADDI $RT, $RS, IMM		Suma el contenido de RS e IMM almacenándolo en RT.

SUBI $RT, $RS, IMM		Resta el contenido de RS e IMM almacenándolo en RT.

DIV $RD, $RS, $RT	Almacena el cociente de RS y RT en RD. Con desbordamiento.

DIVU $RD, $RS, $RT		Almacena el cociente de RS y RT en RD. Sin desbordamiento.

MUL $RD, $RS, $RT		Almacena el producto de RS y RT en RD. Con signo.

MULU $RD, $RS, $RT		Almacena el producto de RS y RT en RD. Sin signo.

BEQ $RT, $RS, OFF		Si el contenido RS y RT son iguales, salta a OFF.

BNEQ $RT, $RS, OFF		Si el contenido RS y RT no son iguales, salta a OFF.

LI $RT, IMM			Carga en RT el valor inmediato IMM.

LUI $RT, IMM			Carga en RT los 16 bits menos significativos de IMM.

LW $RT, OFF($R)		Carga en RT el contenido de la dirección de memoria de R desplazada OFF (siendo siempre múltiplo de 4 bytes).

SW $RT, OFF($R)		Almacena el contenido de RT en la dirección de memoria de R desplazada OFF (siendo siempre múltiplo de 4 bytes).

NOP				Esta instrucción no realiza nada.

### Señales de control

En la etapa DECODE, el usuario puede observar los valores de las distintas señales emitidas por la Unidad de Control (CU) para esta instrucción pulsando en el bus de salida:

- rd: Indica qué registro será el destino. Si se activa la señal, el destino será el rd, si no rt.

- as: Indica el origen del segundo operando de la ALU. Si está activa la señal, el segundo operando de la ALU será el dato inmediato, si no vendrá del banco de registros.

- mr: Se activa si hay que llevar a cabo una lectura de memoria.

- mw: Se activa si hay que llevar a cabo una escritura a memoria.

- b: Se activa si se trata de una instrucción de salto para activar lógica para el cambio del valor de pc.

- mtr: Selecciona la fuente del dato que va al registro de destino. Si se activa, el valor proviene de registro, si no, de memoria. MIPSim genera una señal con lógica inversa a la forma comúnmente usada.

- rw: Se activa para habilitar la escritura en el banco de registros.

### Riesgos de Datos

- RAW (Read After Write): Una instrucción lee un dato que otra instrucción previa debe actualizar o escribir primero. Si la lectura se lleva a cabo antes que la escritura, la ubicación no contendrá el valor correcto.

- WAR (Write After Read): Una instrucción escribe en una ubicación donde otra instrucción anterior lee su contenido. Pueda dar lugar a que la instrucción previa no lea el dato correcto.

- WAW (Write After Write): Cuando dos instrucciones escriben en una misma posición de memoria. Si hay adelantamiento de la instrucción posterior, puede ser que el dato almacenado finalmente no sea el correcto.

LW $t2, A($t0)

ADD $t3, $t2, $t1

### Posición vector

sll $t4, $t2, 2			Índice vector *4 → $t4

add $t4, $t4, $s0		Dirbase + 4 → $t4

lw $t5, 0($t4)			A[$t4] → $t5

addi $t4, $t2, 12		Cuando no son múltiplos de 2 (3 palabras = 12 bytes)