# Resumen Teoria AAP

## Unidad 2. Abstracciones y tecnología de los computadores. Rendimiento de un computador

### Clasificación y Tendencias

Los computadores se pueden clasificar según sus aplicaciones:

- Computadores de sobremesa.

- Servidores.

- Computadores Empotrados.

### Componentes hardware y software

Como afecta cada componente a las prestaciones:

- Algoritmo: Determina el número de sentencias de alto nivel y el número de operaciones de E/S que se ejecutarán.

- Lenguaje de programación, compilador y arquitectura: Determina el número de instrucciones máquina que se ejecutarán por cada sentencia de alto nivel.

- Procesador y sistema de memoria: Determina cuán rápido se pueden ejecutar las instrucciones.

- Sistema de E/S (hardware y sistema operativo): Determina cuán rápido se pueden ejecutar las operaciones de E/S.

### Capa software

En la capa software destacar dos fundamentalmente:

- El sistema operativo: manejo de operaciones básicas de E/S, asignación de espacio de almacenamiento y memoria, facilitar la multitarea.

- El compilador: traducción de un programa de alto nivel a instrucciones que el hardware puede ejecutar, tarea hoy en día muy compleja.

### Traducción del Lenguaje

Para que el hardware entienda un programa, este debe pasar por varios niveles:

- Lenguaje de Alto Nivel: Código legible por humanos.

- Lenguaje Ensamblador: Representación simbólica de las instrucciones máquina.

- Lenguaje Máquina: Representación binaria (ceros y unos) que la CPU ejecuta directamente.

### Rendimiento de los computadores

Definir el rendimiento es complejo, por lo que se usa el tiempo como medida: a menor tiempo, mayor rendimiento:

- Tiempo de respuesta: Representa el tiempo total transcurrido, incluyendo los accesos a disco, a memoria y la sobrecarga del Sistema Operativo.

- Tiempo de CPU: Es la métrica usada en entornos de multiprogramación; mide el tiempo de procesamiento puro, excluyendo las esperas de E/S y otras tareas del sistema.

  - Tiempo de CPU del usuario: Ejecución del programa.

  - Tiempo de CPU de sistema: Tiempo empleado por el sistema operativo en realizar tareas requeridas por el programa.

### Tiempo de CPU

El aumento del rendimiento depende de tres factores:

- fr: Tecnología hardware y organización.

- CPI: Organización y arquitectura a nivel de lenguaje máquina.

- NI: Arquitectura a nivel de lenguaje máquina y tecnología de compiladores.

Hay que tener en cuenta:

- Disminuir las instrucciones puede conducir a una organización con un T mayor.

- Disminuir el CPI puede conducir a un aumento del NI.

- Aumentar fr puede generar problemas de tecnología.

- Hay que tener en cuenta la frecuencia de las Instrucciones.

- Añadir más instrucciones empeora el rendimiento.

### Métricas de rendimiento MIPS

Existen otras formas de medir rendimiento, pero tienen limitaciones:

- MIPS: Millones de instrucciones por segundo. Una forma de intentar indicar el rendimiento de un computador.

Ventajas:

- Son fáciles de entender.

- Un mayor número de MIPS implica una mayor rapidez de ejecución.

Inconvenientes:

- Dependen del repertorio de instrucciones: Es difícil comparar máquinas que tienen conjuntos de instrucciones diferentes.

- Varían entre programas: El valor de MIPS cambia dependiendo del programa que se ejecute en el mismo computador.

- Pueden variar inversamente al rendimiento.

- No reflejan el tiempo real: No siempre ofrecen una visión fiel del rendimiento del computador.

- MFLOPS: Mide millones de operaciones de punto flotante por segundo. Es útil solo para cálculo científico.

- Son aplicables a problemas que impliquen cálculo en P.F. (p. ej. para un compilador no sirve).

- No todas las operaciones en P.F. tienen la misma importancia.

### Evaluación del Rendimiento

El usuario real ejecutando su conjunto de programas diarios es el evaluador ideal.

Hay varios niveles de programas para evaluar el rendimiento:

- Programas reales: Aplicaciones completas con entradas y salidas (Compiladores C, CAD, procesadores de texto).

- Núcleos (Kernels): Fragmentos clave extraídos de programas reales para evaluar rendimiento (Linpack, Livermore Loops).

- Benchmarks reducidos: Programas pequeños (10-100 líneas) con resultado conocido de antemano (Puzzle, Quick sort) .

- Benchmarks sintéticos: Programas artificiales que intentan replicar la frecuencia media de operaciones, pero con riesgo de optimizaciones engañosas (Whetstone, Dhrystone).

Utilidad en diseño: Los benchmarks y núcleos son útiles al inicio del diseño porque son pequeños, fáciles de simular y no requieren compilador .

Limitación: No sirven para evaluar sistemas completos en funcionamiento; para ello es mejor ejecutar programas reales facilitados por la estandarización de S.O. y el software libre .

Reproductibilidad: Proporcionar todos los datos necesarios para que cualquier otro usuario pueda repetir las medidas y obtener los mismos resultados.

## UNIDAD 3. Instrucciones: El lenguaje del computador

### Principios de diseño

Guías fundamentales para la arquitectura del hardware:

- La simplicidad favorece la regularidad: Instrucciones de tamaño fijo facilitan el hardware.

- Cuanto más pequeño, más rápido: Un número limitado de registros (32) aumenta la velocidad de acceso.

- Hacer rápido el caso común: Optimizar las operaciones más frecuentes.

- El buen diseño exige buenos compromisos: Equilibrio entre versatilidad y simplicidad.

### Registros de MIPS

| Nombre | Número registro | Uso |
| --- | --- | --- |
| $zero | 0 | Constante 0 (hardware) |
| $at | 1 | Reservado para ensamblador |
| $v0 - $v1 | 2-3 | Retorno de valores en funciones |
| $a0 - $a3 | 4-7 | Argumentos en funciones |
| $t0 - $t7 | 8-15 | Temporales (no mantenido durante llamada) |
| $s0 - $s7 | 16-23 | Temporales salvados (mantenido durante llamada) |
| $t8 - $t9 | 24-25 | Temporales (no mantenido durante llamada) |
| $k0 - $k1 | 26-27 | Reservado para el SO |
| $gp | 28 | Puntero de área global (global pointer) |
| $sp | 29 | Puntero de pila (stack pointer) |
| $fp | 30 | Puntero de bloque de activación (frame pointer) |
| $ra | 31 | Dirección de retorno (hardware) |

### Estructura del Procesador MIPS

La arquitectura se basa en registros por su velocidad frente a la memoria:

- Banco de Registros: 32 registros de 32 bits cada uno.

- Formatos de Instrucción: Existen solo 3 tipos básicos:

  - Formato R (Registro): Operaciones aritméticas y lógicas.

Op (6 bits): Operación.

Rs (5 bits): Registro del primer operando source.

Rt (5 bits): Registro del segundo operando source.

Rd (5 bits): Registro del resultado destino.

Shamt (5 bits): Shift amount. Desplazamiento.

Funct (6 bits): Función código que acompaña a op

| Categoría | Instrucción | Ejemplo | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| Aritmética | add | add $s1,$s2,$s3 | $s1 = $s2 + $s3 |
|  | subtract | sub $s1,$s2,$s3 | $s1 = $s2 - $s3 |
| Lógica | and | and $s1,$s2,$s3 | $s1 = $s2 & $s3 |
|  | or | or $s1,$s2,$s3 | $s1 = $s2 ¦ $s3 |
|  | nor | nor $s1,$s2,$s3 | $s1 = ~($s2 ¦ $s3) |
|  | shift left logical | sll $s1,$s2,10 | $s1 = $s2 << 10 |
|  | shift right logical | srl $s1,$s2,10 | $s1 = $s2 >> 10 |
| Salto condicional | set on less than | slt $s1,$s2,$s3 | if ($s2 < $s3) $s1 = 1; else $s1 = 0 |

  - Formato I (Inmediato): Transferencia de datos, constantes y saltos condicionales.

Op (6 bits): Operación.

Rs (5 bits): Registro del primer operando source.

Rt (5 bits): Registro del segundo operando source.

Immediat (16 bits): Valor inmediato.

| Categoría | Instrucción | Ejemplo | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| Aritmética | add immediate | addi $s1,$s2,100 | $s1 = $s2 + 100 |
| Transferencia de dato | load word | lw $s1,100($s2) | $s1 = Memory[$s2 + 100] |
|  | store word | sw $s1,100($s2) | Memory[$s2 + 100] = $s1 |
|  | load half | lh $s1,100($s2) | $s1 = Memory[$s2 + 100] |
|  | store half | sh $s1,100($s2) | Memory[$s2 + 100] = $s1 |
|  | load byte | lb $s1,100($s2) | $s1 = Memory[$s2 + 100] |
|  | store byte | sb $s1,100($s2) | Memory[$s2 + 100] = $s1 |
|  | load upper immed. | lui $s1,100 | $s1 = 100 * 2^16 |
| Lógica | and immediate | andi $s1,$s2,100 | $s1 = $s2 & 100 |
|  | or immediate | ori $s1,$s2,100 | $s1 = $s2 ¦ 100 |
| Salto condicional | branch on equal | beq $s1,$s2,L | if ($s1 == $s2) go to L PC + 4 + 100 |
|  | branch on not equal | bne $s1,$s2,L | if ($s1 != $s2) go to L PC + 4 + 100 |
|  | set on less than immediate | slt $s1,$s2,100 | if ($s2 < 100) $s1 = 1; else $s1 = 0 |

  - Formato J (Salto): Saltos incondicionales largos.

Op (6 bits): Operación.

Jump (26 bits): Dirección a la que salta.

| Categoría | Instrucción | Ejemplo | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| Salto incondicional | jump | j 2500 | go to 10000 |
|  | jump register | jr $ra | go to $ra |
|  | jump and link | jal 2500 | $ra = PC + 4; go to 10000 |

### Operandos y Memoria

Cómo maneja el procesador los datos y su ubicación:

- Acceso a memoria: Únicamente mediante instrucciones de carga (lw) y almacenamiento (sw).

- Direccionamiento: Se calcula sumando una dirección base (en registro) más un desplazamiento (offset).

- Alineamiento: Las palabras deben comenzar en direcciones múltiplos de 4.

- Ordenación de Bytes (Endianness):

  - Big Endian: El byte más significativo está en la dirección más baja.

  - Little Endian: El byte más significativo está en la dirección más alta.

### Representación Numérica

Formato de los datos a nivel de bit:

- Complemento a 2: Estándar universal para representar números enteros con signo.

- Extensión de signo: Método para convertir un número de n bits a más bits preservando su valor y signo (EJ: 101 → 11111101).

### Modos de Direccionamiento

MIPS soporta 5 formas de acceder a los datos:

- Por Registro: El operando está en un registro.

- Base (desplazamiento): Registro base + constante (para arrays/estructuras).

- Inmediato: El operando es una constante dentro de la propia instrucción.

- Relativo al PC: $PC + offset$ (para saltos condicionales).

- Pseudodirecto: Dirección absoluta concatenada con bits del PC (para saltos j).

## UNIDAD 4. Aritmética para computadores

### Construcción de la ALU (Unidad Aritmético Lógica)

El diseño de la ALU de 32 bits se basa en la conexión en cascada de ALUs de 1 bit.

- Elementos básicos: Se utilizan puertas lógicas AND y OR, un inversor, un sumador completo y un multiplexor para seleccionar la operación.

- Funcionalidad extendida:

  - Resta: Se implementa mediante la inversión de la entrada b (Binvert) y sumando 1 (CarryIn).

  - Menor que (SLT): Requiere expandir el multiplexor e introducir una entrada Less para comparar si (Rs - Rt) < 0 → lsb = 1.

Para calcular a < b, la ALU realiza internamente una resta a – b. Además se añade una entrada Less para seleccionar el resultado. La salida del sumador de MSB31 que indica el signo del resultado conecta con la entrada Less de MSB0. Si la resta es negativa Less recibe un 1 que será el resultado, si no, un 0.

  - Flags: Se incluyen salidas para detección de desbordamiento (overflow) y el bit Z (usado en saltos condicionales).

- Problema de propagación: En la ALU de 32 bits, la suma es lenta debido a la propagación del acarreo (ripple carry) bit a bit.

### Operaciones Lógicas y Aritméticas

| Categoría | Instrucción | Ejemplo | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| Aritmética | Sumar | add $1,$2,$3 | $1 = $2 + $3 |
|  | Restar | sub $1,$2,$3 | $1 = $2 - $3 |
|  | Sumar inmediato | addi $1,$2,100 | $1 = $2 + 100 |
|  | Sumar sin signo | addu $1,$2,$3 | $1 = $2 + $3 |
|  | Restar sin signo | subu $1,$2,$3 | $1 = $2 - $3 |
|  | Sumar inmediato sin signo | addiu $1,$2,$3 | $1 = $2 + 100 |
|  | Transferir desde reg. coprocesador | mfc0 $1,$epc | $1 = $epc |
| Lógica | And | and $1,$2,$3 | $1 = $2 & $3 |
|  | Or | or $1,$2,$3 | $s1 = $2 ¦ $3 |
|  | And inmediato | and $1,$2,100 | $1 = $2&100 |
|  | Or inmediato | or $1,$2,100 | $1 = $2¦100 |
|  | Desplazamiento lógico a la derecha | sll $1,$2,10 | $1 = $2 << 10 |
|  | Desplazamiento lógico a la izquierda | srl $1,$2,10 | $1 = $2 >> 10 |
| Salto condicional | Inicializa sobre menor que | slt $1,$2,$3 | si ($2 < $3)$1 = 1 si no $1 = 0 |
|  | Inicializa menor que inmediato | slti $1,$2,100 | si ($2 < 100)$1 = 1 si no $1 = 0 |
|  | Inicializa menor que sin signo | sltu $1,$2,$3 | si ($2 < $3) $1 = 1 si no $1 = 0 |
|  | Inicializa menor que inmediato sin signo | sltiu $1,$2,100 | si ($2 < 100)$1 = 1 si no $1 = 0 |

### Excepción

- Mecanismo: Las excepciones se resuelven mediante interrupciones.

- Registro EPC: El procesador guarda la dirección de la instrucción que causó el error en el registro especial EPC (Exception Program Counter).

- Recuperación: Se usa mfc0 para mover el valor del EPC a un registro de propósito general, permitiendo volver a la instrucción original mediante un salto.

- Responsabilidad: El tratamiento específico de las excepciones aritméticas se delega al compilador.

### Aritmética de multimedia

- Los procesadores de propósito general enfrentan problemas al manipular datos de diferentes tamaños como vectores. A esto se le llama SIMD (Procesamiento de "una instrucción, múltiples datos"). Para resolver la limitación anterior, se integraron unidades especiales llamadas unidades MMX (SSE) en la microarquitectura de los procesadores.

- Saturación: Es una técnica para gestionar el desbordamiento aritmético. En lugar de devolver un cálculo erróneo, fuerza el resultado al valor máximo positivo o mínimo negativo que el sistema pueda representar.

### Multiplicación y División

El hardware para estas operaciones es más complejo y requiere registros especiales:

- Registros Hi y Lo: MIPS utiliza dos registros de 32 bits para almacenar resultados de 64 bits.

  - Multiplicación: Hi y Lo almacenan el producto completo.

  - División: Hi almacena el resto y Lo almacena el cociente.

- Recuperación de Datos: Se requieren las instrucciones mflo (Move From Lo) y mfhi (Move From Hi) para transferir el resultado a los registros de propósito general.

- Algoritmos: Para multiplicar enteros se usa suma y desplazamiento o el algoritmo de Booth (para signos).

- La división de números negativos se representa en SM, en versiones actuales ya lo hace con punto flotante.

Aritmética de punto flotante

Representación de números reales mediante la fórmula: (s) x M x 2e

s es el bit de signo, M es la mantisa normalizada y e es el exponente sesgado.

Formatos:

  - Precisión Simple (32 bits): 1 bit signo, 8 bits exponente, 23 bits mantisa.

  - Precisión Doble (64 bits): 1 bit signo, 11 bits exponente, 52 bits mantisa.

## UNIDAD 5.1. Camino de datos y unidad de control de MIPS

### Implementación básica MIPS