# Tarea 3. Diferencias entre Arquitectura/Estructura Von Neumann y Arquitectura/Estructura Harvard

Indicar todas las diferencias que encuentres entre la Arquitectura/Estructura Von Neumann y Arquitectura/Estructura Harvard

- Organización de la memoria: En la arquitectura Von Neumann tenemos una sola memoria principal que almacena tanto los datos como las instrucciones del programa y en la Harvard se utilizan dos memorias completamente separadas: una para las instrucciones y otra para los datos.

- Buses de comunicación: En el modelo de Von Neumann, la CPU utiliza un único bus para transferir tanto datos como instrucciones. En la Harvard, existen dos buses independientes, uno destinado a las instrucciones y otro a los datos, pudiendo acceder a ambos al mismo tiempo. Por ello Harvard tiene mayor velocidad de ejecución y rendimiento.

- Complejidad del hardware: El diseño de la arquitectura Von Neumann es más sencillo y económico, al utilizar menos buses y menos componentes de memoria.

- La arquitectura Von Neumann se utiliza principalmente en computadoras personales, priorizando la flexibilidad y el bajo coste. La arquitectura Harvard, se emplea en microcontroladores y sistemas embebidos, buscando una mayor velocidad de procesamiento y eficiencia energética.

Muchos procesadores actuales utilizan una arquitectura híbrida o Harvard modificada, en la que se mantiene una memoria unificada a nivel lógico, pero se separan las cachés de datos e instrucciones para aumentar el rendimiento sin perder flexibilidad.

### Bibliografía

- https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/difference-between-von-neumann-and-harvard-architecture/

- https://www.spiceworks.com/tech/tech-general/articles/von-neumann-architecture-vs-harvard-architecture/